目  录

1 工程与勘察工作概况	1

1.1工程概况	1

1.2勘察目的及任务要求	1

1.3勘察等级	1

1.4勘察工作依据及技术标准	1

1.5勘察方案及工作量	2

1.6工作质量评述	4

2 场地环境及工程地质条件	4

2.1区域气象、水文	4

2.2区域地质构造	4

2.3地形、地貌、周边环境	5

2.4场地各岩土层构成及分布情况	5

2.5地震效应	6

2.6水文地质条件	7

2.7不良地质作用及不利埋藏物	8

3 岩土物理力学特征	8

3.1岩土参数统计方法	8

3.2原位测试参数统计	8

3.3室内试验参数统计	9

3.4岩土参数建议值	9

4 岩土工程分析评价	9

4.1岩土层工程性能与评价	9

4.2特殊性岩土评价	10

4.3场地稳定性、适宜性评价	10

4.4地基基础方案分析与评价	11

5 检验与监测	15

5.1地基与基础检验	15

5.2建筑物及周边环境变形监测	16

6地质条件可能带来的工程风险	16

6.1工程建设的风险性评价	16

6.2桩基工程风险分析与评价	17

6.3基槽工程风险分析（危大工程）	17

6.4基础施工对周围环境的影响	17

7结论与建议	17

6.1结论	17

6.2建议	18

| 附表 |  |
| --- | --- |
| - 1 | 勘探点一览表 |
| - 2 | 地层统计表 |
| - 3 | 标贯试验成果统计表 |
| 附图 |  |
| - 1 | - 图例 |
| - 2 | - 勘探点平面布置图 |
| - 3 | 工程地质剖面图 |
| - 4 | 钻孔柱状图 |
| 附件 |  |
| - 1 | - 土的物理力学性质试验报告 |
| - 2 | - 岩石物理力学性质试验报告 |
| - 2 | - 水质分析报告 |
| - 3 | - 易溶盐分析报告 |
| - 4 | - 剪切波速报告 |
| - 5 | - 勘察任务书 |

# 1 工程与勘察工作概况

## 1.1工程概况

受湖南理工学院（建设单位）委托，由湖南鑫湘物探工程有限公司承担了湖南理工学院学生宿舍21#-23#栋建设项目拟建场地的岩土工程详细勘察任务，由湖南弘坤善成工程咨询管理有限公司设计；依照建设方提供的平面布置图，我公司于2019年4月11日～2019年4月19日进行野外勘探工作，于2024年12月7日～2024年12月9日进行野外补充勘探工作。

拟建场地位于岳阳市岳阳楼区奇家岭街道，具体位置为湖南理工学院内，位于环山南路与学苑南路交汇处的东南侧；拟建项目概况见表1。

建构筑物特征一览表                        表1

| 建（构）筑物 名称 | 地坪标高(m) | 层数 | 结构类型 | 拟采用基础型式 | 沉降敏感程度 | 荷载（kN） | 抗震设防类别 | 地下室埋深m) | 允许 变形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21#研究生公寓楼 | 38.00 | 12 | 框架 | 桩基础 | 敏感 | 单柱11500 | 乙类 | 5.0 | 0.002L |
| 22#本科生公寓楼 | 38.10 | 10 | 框架 | 桩基础 | 敏感 | 单柱9000 | 乙类 | 无 | 0.002L |
| 23#本科生公寓楼 | 38.10 | 10 | 框架 | 桩基础 | 敏感 | 单柱9000 | 乙类 | 无 | 0.002L |
| 挡土墙 | 43.30-38.00 | / | 重力式挡土墙 | 桩基础 | 敏感 | 300kN/m | 丙类 | 无 | 0.002L |

## 1.2勘察目的及任务要求

本次勘察属岩土工程详细勘察阶段，主要目的是详细查清拟建场地的土层分布规律以及各土层的岩性特征，并按规范要求作土层物理力学常规分析与评价。为拟建场地的详细地基基础设计及施工提供必须的工程地质资料。根据建设方提供的《工业与民用建筑详细勘察阶段工程地质勘察任务书》，结合相关规范要求本次勘察的目的与任务要求如下：

1、应按《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009）、 《 建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规范的要求，提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议；

2、查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；预测建筑物的变形特征，提供计算变形所需的计算参数；

3、查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其季节变化幅度；提出抗浮设防水位；判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

4、场地勘察应划分场地类别，对抗震有利、不利和危险的地段做出综合评价；必要时应作场地液化判别；

5、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

6、论证采用天然地基基础形式的可行性，对持力层选择、基础埋深等提出建议;对复合地基或桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议;提供的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数；

7、详细勘察勘探点布置和勘探孔深度，应根据建筑物特性和岩土工程条件确定，并符合GB50021-2001规范第4.1.14条～第4.1.19条以及JGJ94-2008规范第4章的要求；

8、对湿陷性黄土、膨胀性土、多年冻土、地下防空区及其它有特殊要求的工程地质勘察尚应按有关部门规定执行；

9、基坑开挖、支护和降水设计所需的岩土技术参数，以及边坡稳定性评价等应另行委托相应设计单位提出勘察技术要求；

10、未尽事宜应严格遵守《工程建设标准强制性条文》并符合相关规范的要求。

## 1.3勘察等级

拟建工程重要性等级为一级，场地复杂程度等级为二级，地基复杂程度等级为二级。

依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第3.1.4条规定，综合确定本工程勘察等级为甲级。

## 1.4勘察工作依据及技术标准

本次勘察工作的依据及所遵循的技术标准如下：

1、《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

2、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版

3、《湖南省岩土工程勘察标准》（DBJ43/T 512-2020）

4、《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

5、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

6、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

7、《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）2024年版

8、《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）

9、《房屋建筑与市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020版）

10、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

11、《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）

12、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）

13、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

14、《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）

15、《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019 ）

16、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72—2017）

17、《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）

18、《预应力混凝土空心桩技术规程》（DBJ43/T386-2022）

## 1.5勘察方案及工作量

### 1.5.1勘察方案

（1）勘探点平面布置

本次勘察的勘探点数量及位置由建设单位提供，详勘阶段布置52个勘探点，引用初勘钻孔20个，补充勘探孔8个，总计80个勘探孔；其中采取土试样和原位测试勘探点数量不少于勘探孔总数的1/2，且采取土试样钻孔不少于1/3；勘探点主要按建筑物边线、中线、角点，地下室边线、挡土墙边线等布置，勘探点间距控制在24m之内。

（2）勘探深度的确定

根据相关规范要求勘察深度要求，确定勘探深度进入稳定持力层大于5.0m；如有破碎带等不良地质条件，则需同设计单位协商勘察深度。

### 1.5.2勘察手段

在充分收集有关资料、现场工程地质调绘的基础上，根据场地岩土层特点，采用冲击、回转钻进进行钻探施工，对不同地层分别进行原位试验及室内分析试验等手段进行；本次勘察采用工程地质钻探、原位测试、室内试验、工程物探等综合手段。

1.5.2.1现场踏勘及编制勘察纲

接受委托后，立即组织相关人员进行了进行现场踏勘，搜集、分析已有资料，依据勘察目的、任务和现行技术标准的要求，针对拟建工程特点编制了勘察纲要。

1.5.2.2测量

本次采用中海达GPS进行放样，坐标系统为2000年国家大地坐标系，高程系统为1985年国家高程基准。控制点坐标如下K1(X=3262454.074，Y=416349.689，H=44.80)、K2(X=3262520.894，Y=416771.052，H=45.93)，受图幅限制，控制点未在图中标识。

1.5.2.3工程地质钻探

本次勘察采用GY-200型钻机完成现场施工。所有钻孔采用回转岩芯钻进，地下水位以上进行干钻，必须使用循环液时采用双层岩芯管跟进，泥浆护壁。岩层采用双层岩芯管回转钻进，泥浆护壁，无泵取芯工艺作业，孔径不小于91mm，每回次进尺控制在2.0m。遇特殊情况时减少回次进尺，保证岩芯采取率，粘性土≥90%，砂类土≥70%，岩石≥65%，钻探深度和岩土分层深度的量测精度应控制在±5cm。

钻探过程中，由现场地质技术员严格控制每回次进尺、现场鉴别和编录钻探的土（岩）芯、记录土（岩）芯的变化深度及标准贯入试验锤击数，并负责钻探现场质量、技术和安全管理。钻孔终孔深度由现场地质专业工程师根据场地地质条件，按照有关规范、规定的要求确定，经现场见证方、负责人监督检查合格后终孔。在各孔完成相关测试后，按要求采用水泥浆泥浆泵送入孔底，逐步向上灌注进行封孔回填。

- 1.5.2.4岩土取样

- ①岩土取样方法

- 根据土的状态分别采用敞口式薄壁取土器快速静压取样和三重管单动回转取土器回转取样，土样质量等级Ⅰ级；岩样、扰动样的采取是利用钻探岩芯制作，即待钻探岩芯从岩芯管取出来后，及时用胶带包裹密封送实验室。

- ②样品的封装﹑贮存及运输

- 土样：密闭封装，用配合适当的盒盖将两端盖严后，将所有接逢用纱布条蜡封或用粘胶带封口。每个土样封后均贴标签，标签上下与土样上下一致，并牢固地粘贴于容器外壁。土样标签记载下列内容：工程名称或编号；孔号﹑土样编号﹑取样深度；土类名称；取样日期；取样人姓名等。土样密封后置于温度及湿度变化小的环境中，避免曝晒或冰冻。运输土样，采用专用土样箱包装，土样之间用柔软缓冲材料填实。一箱土样总重不宜超过40kg。对易于振动液化的土样，不长途运输，在现场就近进行室内试验。土样采取之后至开土试验之间的贮存时间，不超过一周。岩芯拍照时，土样需直立摆放在实际取样位置，且上下与实际一致。

- 岩样：打包封装，将岩芯用粘胶带包好并均帖上标签，标签上下应与岩样上下一致，并牢固地粘贴于外壁。岩样标签记载下列内容：工程名称或编号；孔号﹑岩样编号﹑取样深度；岩性；取样日期；取样人姓名。岩样包装后置于温度及湿度变化小的环境中，避免曝晒或冰冻。运输岩样，采用专用岩样箱包装，岩样之间用柔软缓冲材料填实。一箱岩样总重不宜超过50kg。对裂隙发育的岩样或全、强风化岩，不长途运输，在现场就近进行室内试验。岩样采取之后至岩石试验之间的贮存时间，不超过一周。

- （3）水样：取水样前，先抽出不少于钻孔内水柱体积二倍的水，然后取样；水样必须澄清，不得含泥、砂、杂质和油污；水样瓶必须干净，用所取水样的水洗涤2～3次方可盛取水样；取样后，瓶中保留1/5空间，随即加盖并密封，贴水样标签。每组水样为2瓶，各瓶分别不少于750ml和500ml。其中一瓶（500ml）投放大理石粉2～3g，摇晃溶解后随即密封，并在水样标签上注明。水样采取之后至开封进行水质分析试验之间的贮存时间，不超过72小时。

1.5.2.5原位测试

本次采用的原位测试手段主要为标准贯入试验；采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击，保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度，锤击速率控制在30击/min，当贯入器打入土中15cm后，开始记录每打入10cm的锤击数，累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N，根据N值，评价粉质黏土、风化板岩的物理状态、土的强度、变形参数、地基承载力、单桩承载力以及成桩的可能性等。

- 1.5.2.6工程物探

测试方法采用单孔法，利用已经钻好的钻孔，将起振板置于井口1~3米处，并使其中点与井口的连线垂直于起振板，同时在其上加压整体性较好的重物（1吨以上），然后锤击起振板产生剪切波，并通过置于井内的三分量拾振器将土的振动历程输入仪器，经电脑分析，获得各测点剪切波到时，经计算可得到各土层的剪切波速。采集的数据是由井中的三分量传感器，通过仪器记录三道波形，经电脑分析处理后得到各土层的剪切波速，进而确定建筑的场地类别采用单孔法利用铁球水平撞击木板，使板与地面之间发生运动，产生丰富的剪切波，从而在钻孔内不同高度处分别接收通过土层向下传播的剪切波。

1.5.2.7室内试验

岩土性质的室内试验按《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）、《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）和《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）等规定进行。室内试验主要进行常规项目。具体试验项目如下：

①土的试验

常规物理性质试验：测定土的常规物理性质指标，确定土定名，评价土的工程物理性质。

压缩试验：测定地基土压缩系数和压缩模量，为地基变形设计等提供参数。

剪切试验：通过快剪测定黏聚力、内摩擦角，评价岩土力学强度，提供岩土参数。

②岩石试验

测定岩石的单轴极限抗压强度试验（天然、饱和）指标，评价岩石力学强度，为基础设计等提供岩土参数。

③水土的腐蚀性试验

水质分析：测定水样中各成份的含量，评价地下水对混凝土、混凝土中的钢筋的腐蚀性。

易溶盐分析：测定土中各成份的含量，评价地下水对混凝土、混凝土中的钢筋的腐蚀性。

### 1.5.3完成工作量

本次勘察完成的实物工作量统计见表2。

完成勘察实物工作量统计表                  表2

| 项目 | 施工钻孔 | 总进尺 | 水样 | 原状土样 | 易溶盐 | 标贯试验 | 岩样 | 剪切波速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 个 | 米 | 件 | 件/孔 | 件 | 次/孔 | 件 | 孔 |
| 数量 | 80 | 2150.90 | 2 | 73/35 | 6 | 104/26 | 31 | 6 |

## 1.6工作质量评述

1、本报告于2024年12月根据最新总图、勘察任务书进行修订，可用于施工图设计。

2、本次勘察仪器设备均保持正常使用状态，试验设备在标定的有效期内使用。

3、本次勘察严格按照勘察大纲要求实施，包括地质编录、钻孔深度、岩芯采取率、取岩土样、现场原位测试等各项工作均按勘察大纲及相关规范（标准）要求进行；钻孔调整、设计变更、施工进度等均按要求上报审批，工作程序和手续均符合要求，取得的数据真实可信，工程质量符合详勘阶段岩土工程勘察总体技术要求，提供的资料满足设计施工的需要。

# 2 场地环境及工程地质条件

## 2.1区域气象、水文

岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。

拟建场地紧邻南湖，南湖作为城市内湖，承担着城区暴雨洪水调蓄的功能，其集雨面积163平方公里，常年水面面积约15.64平方公里，水位由南津港电排站控制，最低控制水位25.26m，设计内水位26.26m，最高控制水位27.76m，水源主要为地表径流，历史最高水位为30.81米（2017年）。拟建场地地下水主要受南湖渗透补给。

## 2.2区域地质构造

本区域构造背景是以北西向构造构成基底，东西向构造横贯全区，北东向构造纵贯南北，构成本区主要格架。岳阳处于石门—华容—临湘东西构造带与新华厦构造体系构造复合部位，基底构造为北西——北西西向分布的土马坳扇形背斜，盖层构造有临湘东西向向斜和北西向新开圹——郭镇向斜。北东向断裂构造有湘阴——洪湖大断裂（湘江断裂）。

（1）土马坳倒转扇形背斜

土马坳扇形背斜：为区内主要褶皱构造，其轴部见于土马坳——大云山一带，西起长江边的芭蕉湖一带，向东南经土马坳至桃林附近被上白垩下第三系“红层”覆盖，再往东南至方山岭被花岗岩吞没，背斜核部由冷家溪群第二岩组的灰绿色粉砂质板岩夹泥质板岩组成，岩性较软，易于风化，地貌上形成丘陵，两翼由变质砂岩、板岩组成，北翼岩层产状向南东倾，倾角50-84度，南翼产状由于倒转倾向北东，倾角30-86度，倾向30-75度。

（2）湘阴——洪湖大断裂（湘江断裂）

由湘阴基本循湘江呈北东30度走向直达湖北洪湖，重磁异常为线状异常，卫星照片清晰，断层切断了冷家溪群到侏罗系的全部地层和老构造线，断裂两盘地形对照反差明显，西盘大幅度沉降，堆积了厚度较大的第四系地层（厚度达280米），断层东侧低山丘陵，岩石出露，为老的构造线，但挽近期有新的活动迹象。

（3）新开塘-郭镇向斜

该向斜在冷家溪群第三岩组褶皱基底上，由覆盖的震旦系和寒武系地层组成。寒武系构成向斜轴部，两翼为震旦系地层，并有花岗岩侵入，以新开塘为轴部，呈北西310-340度方向延伸，轴长16公里，西北段为第四系覆盖，起自湖滨，向南东延伸，经新开塘、马家店附近被上白垩系地层所覆，该向斜形成时间相当加里东运动。

（4）新构造活动

新构造活动主要反应在洞庭湖、湘江东岸一带，湖泊分布，一系列水系亦受北北东、北西和东西向构造的复合控制，新构造活动具有继承性特征，侵蚀地形的地貌景观，阶地发育反应振荡抬升运动的直接形象，第四系沉积物展布，河流、湖泊变迁，差异性升降均与新构造活动有关。

新构造活动主要反应在差异性升降活动。

下更新世早期在部分地段有泥石流堆积以外，区内处于相对稳定和上升阶段。

更新世早期地壳上升河湖沿岸形成Ⅵ级阶地，整个区域处于上升剥蚀阶段，晚期区内普遍下降，接受沉积堆积，形成Ⅲ级阶地，末期地壳活动又以上升为主，地层遭受剥蚀。

全新世后地壳缓慢抬升，只有溪沟、湖汊地带接受堆积。

从区域构造分析，该区属石门—华容—临湘东西构造带与新华厦构造体系构造复合部位，拟建场地基岩为元古界板岩；该区自第四系以来，地质构造运动进入相对稳定期，其特征表现剥蚀、侵蚀构造低山和丘陵地貌，为稳定地块；根据临近工程及区域地质资料拟建场地产状为70º∠65º。

## 2.3地形、地貌、周边环境

- 岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，北部是大平原；东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻；境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错，全市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。

- 拟建场地地形较为简单，原始地貌为丘陵向湖泊过渡地貌。勘察时场地原为荒地等，各钻孔标高介于35.70～44.30m。

- 拟建场地东侧为道路及学生宿舍楼，南侧为拟建场地及道路，西侧为道路及混6房屋，北侧为道路及草坪，场地内未见埋地管网，东侧道路下存在路灯线、给水管；北侧道路下存在埋地电缆线。

## 2.4场地各岩土层构成及分布情况

根据场地勘察成果，拟建场地各地貌揭露的地层情况自上而下描述如下：

①杂填土（Q4ml）：黄褐色、灰褐色等杂色，稍密，稍湿-湿，主要由黏性土、风化板岩及建筑垃圾组成，硬质物约占10～25%，块径为5～20cm，回填时间大于10年，基本完成自重固结，不具湿陷性。该层钻孔均有揭露，层厚变化大，分布不均匀，层厚为1.90～8.60m，平均层厚为4.37m，层底高程介于29.19～39.92m。

②粉质黏土（Q4al+pl）：灰黑色，流塑，以黏粒为主要成份，夹杂小螺、腐殖物等，具腐臭味，干燥后体积缩小，强度低，用手指能搓散。该层7个钻孔有揭露，层厚变化大，分布不均匀，层厚为0.70～3.30m，平均层厚为2.04m，层底高程介于29.41～36.86m。

③粉质黏土（Q4al+pl）：灰褐色、黄褐色，可塑，成份以黏粒为主，粉粒次之，稍有光泽反应，无摇振反应，干强度高，韧性中等，无摇振反应，为冲洪积形成。该层63个钻孔有揭露，层厚变化大，分布不均匀，层厚为0.70～5.60m，平均层厚为2.68m，层底高程介于27.88～37.12m。

④全风化板岩（Pt）：黄褐色、红色，泥质成分，板状构造，变余泥质结构，岩芯已基本风化成土状，呈硬塑状态，原岩结构依稀可见，遇水极易软化，失水易干裂。该层72个钻孔有揭露，层厚变化大，分布不均匀，层厚为1.10～16.00m，平均层厚为5.86m，层底高程介于19.40～35.62m。

⑤强风化板岩（Pt）：浅灰绿、灰黄色，变余泥质结构，板状构造，岩体极破碎，岩芯多呈碎块状，少量短柱状，碎块手折可断，节理裂隙发育；岩芯遇水易软化，失水易崩解，属极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级，岩芯采取率一般为65～75%，RQD小于10。该层钻孔均有揭露，层厚变化大，分布不均匀，层厚为2.80～16.00m，平均层厚为8.34m，层底高程介于10.96～24.81m。

⑤中风化板岩（Pt）：浅灰绿、灰黄色，变余泥质结构，板状构造，岩体破碎，岩芯多呈短柱状，少量碎块状，易击碎，节理裂隙较发育，岩芯遇水易掰开，属极软岩～软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级，岩芯采取率一般为70～85%；RQD为15～30。该层钻孔均有揭露，但未揭穿，分布不均匀，揭露层厚为3.00～14.800m，层顶高程介于10.96～24.81m。

以上各岩土层的分布埋藏及特征，详见《工程地质剖面图》及《钻孔柱状图》。

## 2.5地震效应

- 2.5.1区域地震

据1：20万蒲圻幅水文地质普查资料，公元1460～1928年为岳阳地区地震盛期，共发生地震26次，平均每17年发生一次有感地震，其间也有相隔两年或三年发生一次地震。1460～1470年10年间发生地震6次。1465年在临湘发生一次5.5级地震，造成了人畜伤亡。1976年5月江南公社发生了一次2.8级地震，1975年发生三次弱震，震中在坦渡、源潭一带。1976年2月19～22日在蒲圻与临湘交界处发生5次1～1.7级地震。地震史载以及加强地震调查研究以来的记录均反映了该区地震频繁，但皆未发生破坏性强震，最大震级仅5.5级。

综上所述，岳阳地区地震水平，无论从强度和频度上来看，地震活动水平属中等偏下，属基本稳定地区。

- 2.5.2抗震设防基本参数

拟建场地位于岳阳市岳阳楼区奇家岭街道，参照《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021），拟建场地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，Ⅱ类场地设计基本地震加速度值为0.10g。

- 2.5.3场地土类型及场地类别

根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）的有关规定，建筑场地类别的确定，应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度两个指标来确定。建筑场地覆盖层厚度的确定，一般情况按地面至剪切波速大于500m/s的土层顶面距离确定，土层的等效剪切波速按下列公式：

vse=d0i=1n(divsi)

式中   vse： 土层等效剪切波速（m/s）；

d0： 计算深度（m），取覆盖层厚度和20m两者的较小值；

di： 计算深度范围内第i土层的厚度（m）；

vsi： 计算深度范，围内第i土层的剪切波速（m/s）；

n： 计算深度范围内土层的分层数。

本次勘探于6孔进行剪切波速试验，据表3“岩土层波速测试值” 结果，结合拟建场地室外设计地坪标高及地层分布情况，按《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）2024年版综合判定：场地土类型为软弱土、中软土，场地类别为Ⅱ类；详见表3。

岩土层波速测试值                           表3

| 区域 | 岩土名称 | 平均剪切波速m/s | 整平后平均厚度m | 等效剪切波速（m/s） | 平均覆盖层厚度（m） | 整平后场地土类型 | 建筑场地类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | ①杂填土及拟填土 | 111.9 | 4.2 | 147.9 | 7.8 | 软弱土 | Ⅱ |
|  | ②淤泥质粉质黏土 | 155.9 | 0.1 |  |  |  |  |
|  | ③粉质黏土 | 210.2 | 2.4 |  |  |  |  |
|  | ④全风化板岩 | 350.8 | 1.1 |  |  |  |  |
|  | ⑤强风化板岩 | 548.9 | / |  |  |  |  |
|  | ⑥中风化板岩 | 650* | / |  |  |  |  |
| A-2 | ①杂填土及拟填土 | 111.9 | 3.8 | 193.3 | 11.9 | 中软土 |  |
|  | ②淤泥质粉质黏土 | 155.9 | 0.2 |  |  |  |  |
|  | ③粉质黏土 | 210.2 | 2.0 |  |  |  |  |
|  | ④全风化板岩 | 350.8 | 5.9 |  |  |  |  |
|  | ⑤强风化板岩 | 548.9 | / |  |  |  |  |
|  | ⑥中风化板岩 | 650* | / |  |  |  |  |

注：具体分区图详见《勘探点平面布置图》；当剪切波速和覆盖层厚度且其值处于场地类别的分界线附近时，应按插值方法确定地震作用计算所用的特征周期。

- 2.5.4液化判别及震陷

根据勘探资料及区域地质资料，场地20米内不存在可液化土层；存在软弱土②淤泥质粉质黏土，但其分布范围小，厚度一般较薄，可不考虑震陷现象。

- 2.5.5建筑物抗震地段划分

现状地形平缓开阔，地势较平坦，拟建场地当平整至设计±0.00 标高后，场地无条状突出的山嘴、无高耸孤立的山丘；拟建场地紧邻最高约5.0m土质边坡坡脚处；平面分布上无古河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷；无高含水量的可塑性黄土；地表不存在结构性裂缝等；根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010）（2016 版）第 4.1.1 条、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）第 3.1.2 条及条文说明，结合场地的地质、地形、地貌综合条件，拟建建筑场地划分为对建筑抗震不利地段。

## 2.6水文地质条件

### 2.6.1地表水

本次勘探拟建场地未发现地表水，拟建场地地表水多为大气降水之瞬间表流、坑洼积水（水量一般很小）等，一般分布于地势低洼处少数水沟、低洼积水处，旱季干枯。

### 2.6.2地下水

（1）地下水类型及富水性

本次勘察期间部分钻孔遇见上层滞水，其特性如下：赋存于①杂填土（②淤泥质粉质黏土）中，该土具孔隙度，有利于大气降水的入渗，在回填厚度较大地段的凹部，可形成上层滞水。该水不具稳定的地下水面，水位和水量一般季节性变幅较大，雨季水量稍丰、水位较高，旱季水量贫乏，水位降低或消失，总体水量微；勘察期间测得初见地下水埋深2.20～5.20m，相当于绝对标高31.59～39.76m，稳定地下水埋深2.20～5.20m，相当于绝对标高31.59～39.76m。

基岩裂隙水赋存于深部的板岩层中，据区域水文地质资料，基岩裂隙水水量贫乏，受构造、裂隙发育程度控制，主要接受其上部含水层中地下水的下渗补给及侧向补给，水量有限，勘察期间未测得稳定地下水位。

（2）地下水补、迳、排条件及动态特征

上层滞水：其补给、径流条件主要受地表径流补给及大气降水补给，向邻区径流，以蒸发等形式排泄，水量贫乏，水位随季节变化而变化。

基岩裂隙水：其补给、径流条件主要受临近侧向补给及大气降水补给，向邻区径流，以径流等形式排泄，水量贫乏，水位随季节变化较小。

此外，水位仅代表勘探时测得的地下水位，由于地下水的波幅包括丰、平、枯水位，其观测值的获取至少需一个水文年，必要时，建议建设单位开展专项水文观测工作；参考《区域水文地质调查报告》资料，拟建场地区域内地下水变化幅度为2.0～3.0m。

### 2.6.3水和土的腐蚀性评价

本次勘探取得6件土样、2件水样进行分析；根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）附录G的相关规定，本场地环境类型为Ⅱ类，结合易溶盐分析报告，综合判定：水、土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性。详见附件，评价分别见表4、5。

水土对混凝土结构腐蚀性评价表                  表4

| 类型 | 按环境类型判别（Ⅱ） |  |  |  | 按地层渗透性判别（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 腐蚀介质 | 含量mg/L（kg） | 判别结果 |  | 腐蚀介质 | 含mg/L（kg） | 判别结果 |  |
| 水 | SO42- |  | <200 | 微 | pH值 |  | >6.5 | 微 |
|  | Mg2+ |  | <1000 | 微 | 侵蚀性CO2 |  | <15 | 微 |
|  | NH4+ |  | <500 | 微 | HCO3-(mmol/L) |  |  |  |
|  | OH- |  | <43000 | 微 |  |  |  |  |
|  | 总矿化度 |  | <50000 | 微 |  |  |  |  |
| 土 | SO42- |  | <450 | 微 | pH值 |  | >6.5 | 微 |
|  | Mg2+ |  | <3000 | 微 |  |  |  |  |
|  | NH4+ |  | <750 | 微 |  |  |  |  |
|  | OH- |  | <64500 | 微 |  |  |  |  |
|  | 盐总量 |  | <75000 | 微 |  |  |  |  |

水土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价表           表5

| 类型 | 腐蚀介质 | 含量 mg/L（kg） | 判别结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长期浸水（A） |  | 干湿交替（B） |  |
| 水 | 水中Cl- |  | <10000 | 微 | <100 | 微 |
| 土 | 土中Cl- |  | <400 | 微 | <250 | 微 |

## 2.7不良地质作用及不利埋藏物

拟建场地经现场勘察未发现有其它不利于工程建设的如滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、活动断裂、洞穴、临空面、软弱夹层等不良地质作用，亦未发现埋藏的河道、浜沟、池塘、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

# 3 岩土物理力学特征

## 3.1岩土参数统计方法

对每一个岩土试样试验数据均与野外记录进行详细对比分析，在除去异常数据后，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）第14.2节有关要求进行分层统计，分别计算各指标的数量、数值范围、平均值、标准差、变异系数及标准值等。

1、计算平均值（φm）、标准差（σf）及变异系数（δ），计算公式如下：

φm=i=1nφi/n

σf=1n−1i=1nφi2−i=1nφi2/n

δ=σfφm

式中  φm —— 岩土参数的平均值；σf —— 岩土参数的标准差；

δ —— 岩土参数的变异系数；φi  —— 岩土参数的实测值；

n  —— 岩土参数的统计数量。

2、计算标准值（φk），计算公式如下：

φk=γsφm

γs=1±1.704n+4.678n2δ

式中  γs ——统计修正系数，式中的正负号按不利组合考虑。

- 3、采用正负三倍标准

- 4、差法剔除粗差数据。当离差满足下式时，视为粗差数据，可舍弃带有粗差的数据后，然后重新统计。如求得的标准差和变异系数过高，应检查原因，必要时应考虑重新划分统计单元。

d＞ζσf

式中    d  —— 离差，d =φi –φm ；ζ  —— 系数，取3。

## 3.2原位测试参数统计

本次勘察的原位测试手段主要为标贯试验。各土层试验成果见附表，指标统计见表6。

原位测试成果统计表                         表6

| 岩土名称 | 统计数 n（次） | 范围值 （击） | 平均值 φm（击） | 标准差 σf | 变异系数δ | 修正 系数γ | 标准值Φk | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①杂填土 | 25 | 3.0-10.0 | 5.1 | 1.824 | 0.359 | 0.875 | 4.4 | 实测标贯击数 |
| ③粉质黏土 | 19 | 7.0-13.0 | 10.1 | 1.810 | 0.180 | 0.927 | 9.3 | 实测标贯击数 |
| ④粉质黏土 | 31 | 17.0-25.0 | 20.0 | 2.025 | 0.101 | 0.969 | 19.4 | 实测标贯击数 |
| ⑤强风化板岩 | 29 | 51.0-63.0 | 55.4 | 3.460 | 0.062 | 0.980 | 54.3 | 实测标贯击数 |

## 3.3室内试验参数统计

为评价场地岩土层的物理力学性质指标，本次勘察共采取原状土样73件，岩样31件；主要物理力学性质指标统计见表7、8。

岩石物理力学性质成果统计表                  表7

| 岩土名称 | 统计指标 | 单 位 | 统计 数 | 范围值 | 平均值φm | 标准差 σf | 变异 系数δ | 修正 系数γs | 标准值Φk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑤强风化板岩 | 天然单轴抗压强度 | MPa | 10 | 1.5-2.23 | 1.72 | 0.206 | 0.119 | 0.930 | 1.60 |
| ⑥中风化板岩 | 饱和单轴抗压强度 |  | 21 | 4.26-7.05 | 5.66 | 0.720 | 0.127 | 0.951 | 5.39 |

土的物理力学性质成果统计表                   表8

| 层次 名称 | 项目 | 天然含水量ω(%) | 天然密度ρ(g/cm3) | 孔隙比 e | 液限ωL (%) | 塑限ωp (%) | 塑性 指数 Ip | 液性 指数 IL | 压缩系数 α0.1-0.2 MPa-1 | 压缩 模量 Es1-2(MPa) | 快剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内摩擦角(º) | 黏聚力 C(kPa) |
| ③粉质黏土 | 样本数 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | 最小值 | 22.4 | 1.89 | 0.651 | 30.5 | 17.8 | 10.9 | 0.26 | 0.19 | 5.76 | 9.5 | 18.9 |
|  | 最大值 | 31.0 | 2.01 | 0.893 | 37.7 | 22.9 | 14.8 | 0.55 | 0.31 | 8.71 | 15.3 | 33.5 |
|  | 平均值 | 26.0 | 1.97 | 0.741 | 33.8 | 20.9 | 12.9 | 0.38 | 0.24 | 7.17 | 12.4 | 26.9 |
|  | 标准差 | 2.542 | 0.029 | 0.066 | 2.134 | 1.218 | 1.152 | 0.090 | 0.039 | 0.921 | 1.773 | 4.125 |
|  | 变异系数 | 0.098 | 0.015 | 0.089 | 0.063 | 0.058 | 0.089 | 0.234 | 0.162 | 0.128 | 0.143 | 0.153 |
|  | 修正系数 | 1.036 | 0.995 | 1.032 | 1.023 | 1.021 | 0.968 | 1.085 | 1.059 | 0.953 | 0.948 | 0.944 |
|  | 标准值 | 26.9 | 1.96 | 0.765 | 34.6 | 21.4 | 12.5 | 0.42 | 0.26 | 6.83 | 11.7 | 25.4 |
| ④全风化板岩 | 样本数 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  | 最小值 | 20.4 | 1.95 | 0.617 | 30.2 | 18.5 | 10.8 | 0.08 | 0.11 | 8.70 | 14.8 | 18.2 |
|  | 最大值 | 27.0 | 2.01 | 0.778 | 37.4 | 22.8 | 15.4 | 0.29 | 0.20 | 14.59 | 26.7 | 40.7 |
|  | 平均值 | 23.1 | 1.98 | 0.688 | 33.9 | 20.6 | 13.3 | 0.18 | 0.16 | 10.52 | 20.2 | 29.6 |
|  | 标准差 | 1.722 | 0.015 | 0.040 | 1.739 | 1.038 | 1.149 | 0.055 | 0.024 | 1.515 | 2.991 | 5.877 |
|  | 变异系数 | 0.075 | 0.008 | 0.058 | 0.051 | 0.050 | 0.086 | 0.302 | 0.150 | 0.144 | 0.148 | 0.199 |
|  | 修正系数 | 1.020 | 0.998 | 1.016 | 1.014 | 1.014 | 0.977 | 1.081 | 1.040 | 0.961 | 0.960 | 0.947 |
|  | 标准值 | 23.5 | 1.98 | 0.699 | 34.4 | 20.9 | 13.0 | 0.20 | 0.17 | 10.11 | 19.4 | 28.0 |

土的物理力学性质成果统计表                   表8

| 层次 名称 | 项目 | 天然含水量ω(%) | 天然密度ρ(g/cm3) | 孔隙比 e | 液限ωL (%) | 塑限ωp (%) | 塑性 指数 Ip | 液性 指数 IL | 压缩系数 α0.1-0.2 MPa-1 | 压缩 模量 Es1-2(MPa) | 原状样无侧限抗压强度（kPa） qu | 重塑样无侧限抗压强度（kPa）qu’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ②淤泥质粉质黏土 | 样本数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | / | / | 6 | 6 |
|  | 最小值 | 37.6 | 1.74 | 1.037 | 36.9 | 23.1 | 13.8 | 1.03 | / | / | 18.5 | 11.6 |
|  | 最大值 | 45.7 | 1.81 | 1.252 | 42.7 | 26.2 | 16.5 | 1.18 | / | / | 40.5 | 30.3 |
|  | 平均值 | 41.2 | 1.78 | 1.141 | 39.6 | 24.4 | 15.1 | 1.10 | / | / | 27.4 | 17.0 |
|  | 标准差 | 2.765 | 0.024 | 0.070 | 1.952 | 1.072 | 0.886 | 0.051 | / | / | 8.725 | 7.094 |
|  | 变异系数 | 0.067 | 0.014 | 0.061 | 0.049 | 0.044 | 0.059 | 0.046 | / | / | 0.319 | 0.419 |
|  | 修正系数 | 1.042 | 0.991 | 1.038 | 1.031 | 1.027 | 0.963 | 1.029 | / | / | 0.737 | 0.654 |
|  | 标准值 | 42.9 | 1.76 | 1.184 | 40.8 | 25.1 | 14.6 | 1.14 | / | / | 20.2 | 11.1 |

## 3.4岩土参数建议值

据室内试验及原位测试结果，参照《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）及其它相关规范规程，结合地区工程经验，推荐各岩土层的地基承载力特征值fak、压缩模量Es（或变形模量）等，详见表9。

岩土层承载力特征值及变形参数建议值              表9

| 岩土名称 | 天然地基承载力 特征值fak（kPa） | 压缩模量 Es1-2（MPa） | 直接剪切 |  | 天然重度 γ(kN/m3) | 临时放坡坡比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内摩擦角 Ф（°） | 黏聚力 C(kPa) |  | H≤5 | 5＜H≤10 |
| ①杂填土 | [90] | 6.0*（变形） | 10.0* | 15.0* | 19.0* | 1：1.50 | 1：1.75 |
| ②淤泥质粉质黏土 | 70 | 2.5* | Cu=10.0kPa |  | 17.8 | 1：1.75 | 1：2.00 |
| ③粉质黏土 | 150 | 7.00 | 11.0 | 25.0 | 19.7 | 1：1.50 | 1：1.75 |
| ④全风化板岩 | 240 | 10.00 | 19.0 | 28.0 | 19.8 | 1：1.30 | 1：1.50 |
| ⑤强风化板岩 | 350 | 50*（变形） | 25.0* | 50.0* | 21.0* | 1：1.00 | 1：1.25 |
| ⑥中风化板岩 | 1000 | 100*（变形） | 30.0* | 150.0* | 25.0* | 1：0.75 | 1：1.00 |

注：1）“*”为参考有关手册及经验值；当需要精确计算时，需要专门现场试验后提出；

- 2）表中主要持力层的天然地基承载力特征值fak建议采用静载荷试验进行复核,方括号内的数据适用于地基处理初步设计；

3）当基础置于不同地层上或采用不同的基础形式或不同种类的桩基时，须考虑不均匀沉降对拟建建筑的影响。

# 4 岩土工程分析评价

## 4.1岩土层工程性能与评价

①杂填土：该层土质、密实度不均，结构松散-稍密，已基本完成自重固结，工程性能差，未经处理不能作为拟建建（构）筑物持力层，为不均匀地层；该层若作为室内、外地坪或路基奠基层应进行注浆、换填等地基处理，以防止附加沉降过大；作为基坑（边坡）边壁土，自稳能力差。

②淤泥质粉质黏土：流塑，高压缩性，具触变性，厚度小，分布不均匀，一般应清除或加固处理。

③粉质黏土：可塑，中等压缩性，分布不均匀，土质较均匀，空间分布起伏较大，为不均匀地层。理论上埋藏浅、厚度大区域可作为一般建筑基础持力层。当作为天然地基持力层时，注意同一建筑物其厚度起伏差异较大，由此而引起的差异沉降需从结构上采取适当的措施予以防护；该层整体工程性能一般偏欠佳。作为基坑（边坡）边壁土，自稳能力差。

④全风化板岩：硬塑，中等偏低压缩性，分布不均匀，土质较均匀，空间分布起伏较大，为不均匀地层。理论上埋藏浅、厚度大区域可作为一般建筑基础持力层。当作为天然地基持力层时，注意同一建筑物其厚度起伏差异较大，由此而引起的差异沉降需从结构上采取适当的措施予以防护；该层整体工程性能一般。作为基坑（边坡）边壁土，自稳能力一般。

⑤强风化板岩：该层层厚变化大，基岩起伏面波动较大，空间分布起伏较大，风化程度不均匀，属不均匀地层；该层强度高，抵抗变形能力中等，一般埋深较大，可作为拟建建筑物天然地基的持力层或桩基础的持力层、摩擦段。作为基坑（边坡）边壁土，自稳能力一般。

⑥中风化板岩：该层层厚变化大，基岩起伏面波动较大，空间分布起伏较大，属不均匀地层；该层强度高，抵抗变形能力强，可作为拟建建筑物桩基础的持力层、摩擦段。作为基坑（边坡）边壁土，自稳能力稍好。

## 4.2特殊性岩土评价

本场地存在特殊性土①杂填土、②淤泥质粉质黏土、风化板岩；其评价如下：

①杂填土：（1）场地原始地貌为丘陵，填土主要由原场地平整回填而成；（2）填土类型为杂填土，呈黄褐色、灰褐色等杂色，稍密，稍湿-湿，主要由黏性土、风化板岩及建筑垃圾组成，硬质物约占10～25%，块径为5～20cm，回填时间大于10年，基本完成自重固结，不具湿陷性。该层钻孔均有揭露，层厚变化大，分布不均匀，层厚为1.90～8.60m，平均层厚为4.37m，层底高程介于29.19～39.92m；（3）厚度变化大，均匀性差，属不均匀地基，具有抵抗变形能力低，杂填土已经过多轮雨水浸润，可不考虑素填土的湿陷性对工程不利影响；（4）具有抵抗变形能力低，不能直接选作拟建物基础持力层；（5）建议进行建议采用注浆加固等地基处理；在施工过程中易因扰动产生地面沉降和开裂；基槽开挖时，侧壁为杂填土的地段若不进行支护，易发生垮塌事故，影响周围建筑物的安全。

②淤泥质粉质黏土：（1）冲洪积成因；（2）呈流塑状态，高压缩性，具触变性，低灵敏度（St=1.73），属一种工程性质不良的特殊性土，建议清除或加固处理。

风化板岩：（1）由板岩风化形成，基岩裂隙发育～较发育，岩层产状较陡；（2）风化板岩广泛分布在整个场地；④强风化板岩层72个钻孔有揭露，层厚变化大，分布不均匀，层厚为1.10～16.00m，平均层厚为5.86m，层底高程介于19.40～35.62m；⑤强风化板岩层钻孔均有揭露，层厚变化大，分布不均匀，层厚为2.80～16.00m，平均层厚为8.34m，层底高程介于10.96～24.81m；⑥中风化板岩层钻孔均有揭露，但未揭穿，分布不均匀，揭露层厚为3.00～14.800m，层顶高程介于10.96～24.81m。（3）风化板岩为弱透水层～微透水层，透水性差，富水性差；（4）无岩脉和孤石分布、无破碎带和软弱夹层分布；（5）风化不均匀，空间起伏较大，地基不均匀；（6）风化岩遇水易软化、易崩解，对灌注桩的桩端持力层或浅基础持力层而言，有软化持力层承载力的负面影响。防治措施：施工完成后及时采用混凝土封堵桩底或对基槽进行封底，防止持力层软化，降低其承载能力。对于采用嵌岩的桩基础，持力层要选用连续稳定的风化岩。

## 4.3场地稳定性、适宜性评价

4.3.1场地稳定性

1）区域性稳定性评价

该区自第四系以来，地质构造运动进入相对稳定期；本次勘察在钻孔控制范围及深度内，未发现活动性断裂、构造破碎带，区域地质构造稳定性良好。

2）场区稳定性评价

拟建建场地经现场勘察未发现有其它不利于工程建设的如滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、活动断裂、洞穴、临空面、软弱夹层等不良地质作用，亦未发现埋藏的河道、浜沟、池塘、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

3）地震稳定性评价

岳阳地区地震水平，无论从强度和频度上来看，地震活动水平属中等偏下，属基本稳定地区。

拟建场地紧邻最高约5.0m土质边坡坡脚处，拟建建筑场地划分为对建筑抗震不利地段；不存在液化、震陷现象，亦未发现存在地震诱发的滑坡崩塌、横向扩展等。

4）地基稳定性评价

拟建建场地经现场勘察未发现有土洞、岩溶、采空区等，岩土层面坡度大于10%。

拟建场地无条状突出的山嘴、无高耸孤立的山丘；平面分布上无古河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷；无高含水量的可塑性黄土；地表不存在结构性裂缝等。

根据有关水文地质资料，拟建场地不会遇到洪涝灾害；此外，参考区域地质资料及本次勘察结果，场地内未见压覆矿产资源及放射性、铅、汞污染等有毒有害地质现象，场地附近也没有发现其它重大污染源和危险源，地质环境一般。

拟建场地地层层序较为清晰，上覆第四系土层；各层层位相对稳定，通过选择合适的基础形式和持力层可确保地基稳定性。

综上所述，对东侧边坡进行有效的支护后，拟建场地稳定性为基本稳定场地。

4.3.2场地适宜性

根据勘察结果，对东侧边坡进行有效的支护后，拟建场地稳定性为基本稳定场地，通过采取一般工程措施可以避免工程建设对环境的不利影响，综上所述，拟建场地工程建设场地适宜性为较适宜。

## 4.4地基基础方案分析与评价

4.4.1基础选型

21#栋：基坑开挖后，基底地层为③粉质黏土、④全风化板岩；③粉质黏土呈可塑状态，承载力一般，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；④全风化板岩呈硬塑状态，承载力一般，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；下伏可作为天然地基持力层的岩土层埋深较大，故21#栋采用天然地基是不可行的；建议21#栋采用桩基础，以④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩作为桩端持力层，地层界面大于10%，属不均匀地基。

22#栋：基槽开挖后，基底地层为①杂填土及拟填土；①杂填土其承载力较低，厚度较大，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；下伏可作为天然地基持力层的岩土层埋深较大，故22#栋采用天然地基是不可行的；建议22#栋采用桩基础，以④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩作为桩端持力层，地层界面大于10%，属不均匀地基。

23#栋：基槽开挖后，基底地层为①杂填土及拟填土、③粉质黏土；①杂填土其承载力较低，厚度较大，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；③粉质黏土呈可塑状态，承载力一般，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；下伏可作为天然地基持力层的岩土层埋深较大，故23#栋采用天然地基是不可行的；建议23#栋采用桩基础，以④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩作为桩端持力层，地层界面大于10%，属不均匀地基。

24#栋：基坑开挖后，基底地层为①杂填土及拟填土、②淤泥质粉质黏土、③粉质黏土；①杂填土其承载力较低，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；②淤泥质粉质黏土呈流塑状态，其承载力极低，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；③粉质黏土呈可塑状态，承载力一般，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；下伏可作为天然地基持力层的岩土层埋深较大，故24#栋采用天然地基是不可行的；建议24#栋采用桩基础，以④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩作为桩端持力层，地层界面大于10%，属不均匀地基。

25#栋：基坑开挖后，基底地层为①杂填土、④全风化板岩；①杂填土其承载力较低，厚度较大，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；④全风化板岩呈硬塑状态，承载力一般，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；下伏可作为天然地基持力层的岩土层埋深较大，故25#栋采用天然地基是不可行的；建议25#栋采用桩基础，以④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩作为桩端持力层，地层界面大于10%，属不均匀地基。

26#栋：基坑开挖后，基底地层为①杂填土、②淤泥质粉质黏土、③粉质黏土、④全风化板岩；①杂填土其承载力较低，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；②淤泥质粉质黏土呈流塑状态，其承载力极低，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；③粉质黏土呈可塑状态，承载力一般，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；④全风化板岩呈硬塑状态，承载力一般，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；下伏可作为天然地基持力层的岩土层埋深较大，故6#栋采用天然地基是不可行的；建议26#栋采用桩基础，以④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩作为桩端持力层，地层界面大于10%，属不均匀地基。

挡土墙：基槽开挖后，基底地层为①杂填土、③粉质黏土；①杂填土其承载力较低，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；③粉质黏土呈可塑状态，承载力一般，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；下伏可作为天然地基持力层的岩土层埋深较大，故挡土墙栋采用天然地基是不可行的；建议挡土墙栋采用桩基础，以④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩作为桩端持力层，地层界面大于10%，属不均匀地基。

纯地下室：①杂填土、②淤泥质粉质黏土、③粉质黏土、④全风化板岩；①杂填土其承载力较低，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；②淤泥质粉质黏土呈流塑状态，其承载力极低，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；③粉质黏土呈可塑状态，承载力一般，不可作为拟建建筑物天然地基持力层；④全风化板岩呈硬塑状态，承载力一般，可作为拟建建筑物天然地基持力层，故纯地下室整体采用天然地基是不可行的；建议纯地下室采用桩基础，以④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩作为桩端持力层，地层界面大于10%，属不均匀地基。根据拟建场地地基岩土分布特征，结合拟建场地设计正负零标高及拟建工程特点基础类型及持力层选择建议如下：

拟建工程基础类型及持力层选择详细建议表             表10

| 建（构）筑物名称 | 建议基础型式 | 建议基础持力层 | 地基均匀性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21#栋 | 桩基础 | ④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩 | 不均匀 |
| 22#栋 | 桩基础 | ④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩 | 不均匀 |
| 23#栋 | 桩基础 | ④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩 | 不均匀 |
| 24#栋 | 桩基础 | ④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩 | 不均匀 |
| 25栋 | 桩基础 | ④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩 | 不均匀 |
| 26#栋 | 桩基础 | ④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩 | 不均匀 |
| 挡土墙 | 桩基础 | ④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩 | 不均匀 |
| 纯地下室 | 桩基础 | ④全风化板岩、⑤强风化板岩或⑥中风化板岩 | 不均匀 |

- 同一结构单元的基础设置在性质不同的地基上及采用不同的基础类型时，应根据两部分地基基础的沉降差异，在基础、上部结构的相关部位采取相应措施，可考虑采取不同的基础形式、设置沉降缝（设置后浇带）和加强上部结构的强度及整体性等措施，并加强沉降观测。同时，应充分考虑地基土的不均匀沉降对上部结构产生的影响和由于地基及基础刚度不同时，对地震抗震设计与减震措施的影响。

- 4.4.2桩基评价与分析及设计参数

根据基桩的施工工艺、施工环境、施工经验等，结合拟建场地地基岩土性质及其分布特征，拟选桩型的成桩可能性分析如下：

（1）预制桩：属挤土型桩，选择④全风化板岩或⑤强风化板岩作为桩端持力层，是拟建建筑物较好的基础持力层。该桩型单桩承载力高，建议桩径为300～500mm，工序简单，工效高，安全性好，桩身质量易于保证和检查。但该桩型属于挤土型桩，可能引起相邻建筑物的基础破坏，造成相邻建筑物拱抬和挡土墙的破坏，施工时易引起周围地面隆起，可采取预引孔法对周边建（构）筑进行保护措施；场地内地层分布不均匀，且存在块石，局部地段桩长过短或难以沉桩，可采取机械成孔植入法沉桩；慎重选用。

（2）旋挖钻孔灌注桩：旋挖钻机采用动力头装置，钻进能力强，成孔速度快，能有效地保证工程的进度，节省工期。 旋挖钻在不需要泥浆支护的情况下就可以实现干法施工，即使在特殊地层需要泥浆护壁的情况下，泥浆也只起支护作用，钻削中的泥浆含量相当低，使污染大大减少，改善了施工环境，成孔效率大大提高。旋挖钻机的特殊成孔工艺，利用钻头多次上下往复，使孔壁粗糙，不易产生缩径，承载力较高，施工时振动小、低噪音、无污染，对周边环境影响较小。 旋挖桩施工时应采取措施，防止浆液外溢，并应控制好水灰比，保证桩体质量。但该施工工艺成桩质量（如沉渣厚度、扩底尺寸等）相对较难控制，同时需护筒护壁。

以上分析，建设、设计单位可根据自身的实际情况、嗜好选择使用，推荐优先采用旋挖钻孔灌注桩。

还应注意：不管采用何种桩基，均应据设计要求进行试桩，以确定桩长、桩径、单桩承载力及基桩的适应性；各拟建建筑物桩基础的具体桩长及桩端持力层的选择应根据设计要求而定；一般情况下，嵌岩桩桩底进入持力层宜为桩身直径的1～3倍，且不小于0.50m，有效桩长≧6.0m，倾斜度大于30%的岩层，宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度。

- 据室内试验及现场原位测试结果，参照《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2017）、《预应力混凝土空心桩技术规程》（DBJ43/T386-2022）及其它相关规范规程，结合地区工程经验推荐各岩土层桩基设计参数如表11。

桩的各项极限阻力标准值表                    表11

| 岩土层名称 | 桩的极限侧阻力标准值qsik(kPa) |  | 桩的极限端阻力标准值qpk(kPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预制桩 | 旋挖钻孔灌注桩 | 预制桩 | 旋挖钻孔灌注桩 |
| ①杂填土 | 18 | 15 |  |  |
| ②淤泥质粉质黏土 | 考虑负摩擦系数0.30 |  |  |  |
| ③粉质黏土 | 68 | 62 |  |  |
| ④全风化板岩 | 95 | 92 | 4200 |  |
| ⑤强风化板岩 | 160 | 150 | 7000 | 2200 |
| ⑥中风化板岩 | / | 300 | / | 5300 |

注：1）采用上表中值时，须保证有效桩长≥6m，当不能满足此桩长时，应按天然地基承载力标准值考虑。

- 本报告建议的桩端、桩侧阻力标准值是初步估计的数值，施工前应在现场进行静载荷试验，并根据试验结果作适当调整。

- 当按《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）5.4.4-1公式计算负摩阻力标准值大于正摩阻力标准值时，取正摩阻力标准值进行设计（qsik=25kPa）。

- 当预制桩采用机械成孔植入法沉桩施工时，预制桩的极限侧阻力标准值取旋挖灌注桩极限侧阻力标准值。

- 4.4.3基坑工程评价

（1）基坑周边环境及安全等级

拟建场地设一层地下室，设计底板标高约为35.40m，场地平整后开挖深度约为5.65m；基坑东侧距离6F学生宿舍约为11.0m，南侧距离道路约11.0m，西侧距离房屋约22.0m、紧邻道路，北侧距离道路约5.0m；根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）综合评价基坑支护结构的安全等级为三级。

（2）基坑支护措施

基坑开挖基坑壁土层为①杂填土呈稍密，自稳定性差；②淤泥质粉质黏土呈流塑状态，自稳定性极差；③粉质黏土呈可塑，自稳定性一般；④全风化板岩呈硬塑，自稳定性稍好。

根据基坑壁岩土层力学特征，基坑可能的破坏模式上覆土层的圆弧滑动、直线滑动、小型崩塌、掉块等。

支护结构除解决基坑边坡稳定性问题外，还必须有效限制基坑边坡的变形，要求其变形不得影响周边道路和建筑物以及地下管线的安全、正常使用。从安全可靠、技术可行以及造价经济等方面综合考虑，结合在当地类似工程的设计与施工经验，建议支护措施如下：建议整体上基坑采用土钉墙或钢板桩进行支护；当采用土钉墙时，局部区域存在②淤泥质粉质黏土，建议此区域采用注浆加固或换填压实后方可开挖。

（3）基坑排水措施

基坑开挖后该区相对于周边则为低洼区，因此基坑边界周围地面应设置截、排水沟，避免地表水、雨水浸入基坑内；在后期基坑壁回填过程中严格控制其周边回填土的密实度，同时做好地表水的排水通道。基坑开挖时，可采用集水明排方式疏排地下水；故建议采用基坑内明沟排水，并在坡顶设置截水沟，坡脚设置集水坑。

（4）基坑设计参数

为了保证基坑稳定和施工安全，应对基坑支护方案应进行专门的岩土工程设计，并组织开展专项基坑评审工作。根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）及其它相关规范规程，结合地区工程经验推荐基坑设计指标见表12及表9。

基坑围护参数推荐表                      表12

| 指 标 岩土名称 | 土钉极限粘结强度标准值qsk （kPa） | 地基土水平抗力系数的比例系数m（MN/m4） |  | 渗透系数（cm/s） | 岩土与挡墙底面摩擦系数μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灌注桩 | 钢桩 |  |  |
| ①杂填土 | 16 | 3 | 4 | 2.0×10-2* | / |
| ②淤泥质粉质黏土 | 16 | 3 | 4 | 4.0×10-6* | / |
| ③粉质黏土 | 55 | 6 | 8 | 2.0×10-6* | 0.25 |
| ④全风化板岩 | 68 | 10 | 12 | 5.0×10-7* | 0.30 |
| ⑤强风化板岩 | 150 | K=100 | / | 3.0×10-7* | 0.35 |
| ⑥中风化板岩 | 300 | K=200 | / | 5.0×10-8* | 0.40 |

注：1)“*”为经验值；当水平荷载为长期或经常出现的荷载时，应将表列m数值乘以 0.4 降低采；“K”为基床系数。

- 4.4.4抗浮设计评价

根据勘察期间实测水位资料，结合区域水文地质资料及周边地形、地貌、周边地下水的补给、排泄条件及规划道路等，本工程地下室应进行抗浮设计，主要考虑基坑肥槽回填土饱水工况，具体抗浮水位建议如下：

施工期抗浮水位：建议取施工期场地整平标高，若设计有抗浮工程措施则可根据所设计的抗浮工程措施对抗浮水位进行复核调整。

使用期抗浮水位：根据勘察期间实测水位资料，结合区域水文地质资料及周边地形、地貌、周边地下水的补给、排泄条件及规划道路等，本工程地下室应进行抗浮设计，主要考虑基坑肥槽回填土饱水工况，建议地下室区域抗浮设防水位标高按36.00m考虑。

拟建场地水文地质条件复杂程度为简单；本项目地下室应进行抗浮设计，抗浮措施可采用抗浮锚杆（桩）、结构自重予以解决。

建议加强施工期间和使用期间的抗浮措施：①基坑与主体结构施工期间排水应控制在基坑底板以下1.0m，保证施工期间工程的抗浮安全问题；②主体结构四周回填黏性土并分层夯实，压实系数为0.94，以形成隔水层；③在基坑周边侧壁的下部设泄水管或盲沟等方式将潜水导入室内集水井，利用集水井泵排出地表。

据室内试验及现场原位测试结果，参照《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019 ）及其它相关规范规程，结合地区工程经验，推荐抗浮设计指标见表13。

抗浮设计参数推荐表                       表13

| 岩土名称 | 注浆体（锚固体）与土层（岩石）间粘结强度标准值qsia/frbk（kPa） | 抗拔系数λ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灌注桩 | 预制桩 |
| ①杂填土 | 16 | / | / |
| ②淤泥质粉质黏土 | 16 | / | / |
| ③粉质黏土 | 55 | 0.5 | 0.7 |
| ④全风化板岩 | 68 | 0.7 | 0.8 |
| ⑤强风化板岩 | 150 | 0.8 | / |
| ⑥中风化板岩 | 300 | 0.9 | / |

- 4.4.5水对基础设计及施工的影响

- 1、场地内的水、土对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土及混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。对基础材料腐蚀的防护，设计应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046)和《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》（GB/T50224）的有关规定执行。

- 2、基槽开挖后需采取排水、隔水措施，并避免地表水、雨水浸入基坑内，地基土被雨水浸泡使得地基土的承载能力较低，因此严禁地基土被雨水浸泡，应及时进行抽排水。

3、水对灌注桩施工的影响，主要是钻孔过程的影响，如成孔困难、塌孔等等，以及对灌注过程的影响，如颈缩和混凝土不能将泥浆水挤出而影响强度等等；另一方面，本场地板岩具有遇水易软化的特点，故桩孔施工到位后应避免长时间暴露，及时灌注混凝土。

4、预制桩在下沉过程中，由于土体被挤密实，地下水在桩的挤压下无法及时消散，桩的下端部形成一个相对密闭容器状水土混合体，桩端施压的压力越大，下部的水和土的混合体的压强越大，水将土挤得更加密实，水就更加难消散，使桩沉不到要求的持力层和承载力的要求。施工完毕后及时实测桩顶标高，休止期后复测，若出现浮桩现象，则进行复压（打）。

- 4.4.6建（构）筑物变形预测

本项目可能产生建筑物变形的特征主要为沉降差等。根据本次勘察结果，导致拟建建筑物发生沉降过大、倾斜或差异沉降的主要因素为不均匀地基。故需对以上问题进行妥善处理，保证拟建建筑物的稳定及安全。并建议拟建工程应按照《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）要求，在本建筑（构筑）物施工期间和使用期间进行变形观测。

## 4.4.7基础设计、施工注意事项

1、基础施工前，应着重查明场地内及场地周边地下管网的分布情况，并应采取相应的保护措施，以免造成损坏。

2、场地土对混凝土及混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；建议按《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）的有关规定进行防腐设计。

3、当拟建建筑物基础采用不同的基础型式或砌置于不同地基持力层之上时，应考虑基础的不均匀沉降对建筑物上部结构的影响，可考虑采取设置沉降缝、后浇带和加强上部结构的强度及整体性等措施。

4、当同一场地存在不同深度的基础（含各种桩基础）时，建议先进行深（桩）基础施工，再进行浅基础施工，避免深（桩）基础施工对浅基础造成不良影响。

5、拟建建筑物如有采用天然地基，宜按照有关规范规程进行天然地基载荷板试验，以验证、修正天然地基承载力特征值；同时基础开挖应尽量避开雨季施工，基础开挖后应尽快浇筑垫层、基础，以防天然地基扰动、雨水浸泡、软化、降低承载能力；当同一建筑物基础置于不同地层上或采用不同的基础形式或不同的桩基时，以及持力层、下卧层厚度变化很大时，须考虑不均匀沉降对拟建建筑的影响。

6、当采用大直径嵌岩灌注桩时，应注意按照有关规程规范对持力层进行超前探测，并确保桩端嵌岩深度1-3D并不小0.50m；以确保持力层的可靠性和安全性。

7、场地整平后，应对道路和处的填土进行夯实或注浆加固处理等，以免填土的自重固结产生的沉降造成路面或室内地面附件沉降等不利影响，并达到承重的设计要求。

8、为确保建筑物的正常施工和安全使用，建议从基坑施工到建筑物使用的一定时期内，布置一定数量的监测点，对拟建建筑物和邻近建筑物的沉降、变形等进行系统的监测工作，以掌握建（构）筑物的变形情况，预测建（构）筑物的变形趋势。

9、便于总结当地经验，更好地节约成本，减少不确定因素，基础设计定型前可召开有关专家参加的咨询专题会议。

10、当存在多种基础形式时，应先施工深基础后施工浅基础，严禁“先浅后深”，且深基础施工时应对邻近浅基础区域地基加以保护。

## 5 检验与监测

## 5.1地基与基础检验

5.1.1天然地基

1）地基持力层验核

天然地基的基槽（坑）开挖后，应及时通知我司检验开挖揭露的地基条件是否与勘察报告、设计要求一致。当发现地质条件与勘察报告和设计文件不一致、或有异常情况时，应结合地质条件及时提出处理措施，必要时应进行施工勘察。

2）持力层承载力及变形参数检验

本报告中各地层的承载力特征值系根据原位测试与室内试验成果、各地层野外特征结合工程经验确定。当开挖至基础持力层时，应依据《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）相关要求对其进行浅层平板载荷试验，复核报告中基础持力层的承载力特征值及变形参数是否满足设计要求。

5.1.2桩基工程

1）单桩竖向承载力检验

根据《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014），本工程桩基础应进行单桩竖向抗压静载荷试验确定桩身承载力。

为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态，采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力，检测数量应满足设计要求，且在同一条件下不应少于3根；当预计工程桩总数小于50根时，检测数量不应少于2根。

采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测，检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%，且不应少于3根；当总桩数小于50根时，检测数量不应少于2根。

2）桩身完整性检验

根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014），本工程桩基工程应进行桩身完整性检测，检测方法可根据所选用的桩型桩径、桩长等采用低应变法、声波透射法、抽芯法。

## 5.2建筑物及周边环境变形监测

根据本次勘察结果，导致拟建建筑物发生沉降过大、倾斜或差异沉降的主要因素为不均匀地基。故需对以上问题进行妥善处理，保证拟建建筑物的稳定及安全。并建议拟建工程应按照《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）要求，在本建筑（构筑）物施工期间和使用期间进行变形观测。

拟建场地存在基坑工程，在基坑施工期间和使用期间应严格按照《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）进行变形观测。

基础施工可能对周边环境及建筑物产生不良影响，应对施工过程中的振动、噪声、地下管线和周边建筑物变形进行监测。

# 6地质条件可能带来的工程风险

## 6.1地质条件可能带来的工程风险

根据拟建场地地层分布情况，结合本工程拟建建（构）筑物性质及基础类型，对本工程涉及的岩土工程风险提示及对策如下：

6.1.1地面沉降

填土在场地内有分布，该层土质、密实度不均，工程性能差；该层若作为室内、外地坪或路基奠基层，如果处理不当可能引起地面局部或大片变形、空鼓、塌陷、裂缝等工程风险，对周边环境或主体结构（基础）施工安全的影响严重性一般。建议进行注浆处理，并在混凝土地坪中配置适量的钢筋，以调整可能产生的不均匀沉降，以确保工程的正常运营；当采用①杂填土作为建构物的基础持力层时，建议施工阶段进行浸水载荷试验。

6.1.2不均匀地层

拟建场地风化岩层面变化较大，一般情况下，嵌岩桩桩底进入持力层宜为桩身直径的1～3倍，且不小于0.50m，有效桩长≧6.0m，倾斜度大于30%的岩层，宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度；相邻两桩桩底标高宜在同一标高，一般情况下的高差不得大于两桩桩底净距的一半。

- 6.1.3水对基础设计及施工的影响

- 1、场地内的水、土对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土及混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。对基础材料腐蚀的防护，设计应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046)和《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》（GB/T50224）的有关规定执行。

- 2、基槽开挖后需采取排水、隔水措施，并避免地表水、雨水浸入基坑内，地基土被雨水浸泡使得地基土的承载能力较低，因此严禁地基土被雨水浸泡，应及时进行抽排水。

3、水对灌注桩施工的影响，主要是钻孔过程的影响，如成孔困难、塌孔等等，以及对灌注过程的影响，如颈缩和混凝土不能将泥浆水挤出而影响强度等等；另一方面，本场地板岩具有遇水易软化的特点，故桩孔施工到位后应避免长时间暴露，及时灌注混凝土。

4、预制桩在下沉过程中，由于土体被挤密实，地下水在桩的挤压下无法及时消散，桩的下端部形成一个相对密闭容器状水土混合体，桩端施压的压力越大，下部的水和土的混合体的压强越大，水将土挤得更加密实，水就更加难消散，使桩沉不到要求的持力层和承载力的要求。施工完毕后及时实测桩顶标高，休止期后复测，若出现浮桩现象，则进行复压（打）。

## 6.2桩基工程风险分析与评价

（1）旋挖灌注桩

根据本场地土层分布特征，桩身范围内有填土、②淤泥质粉质黏土相对软土分布，旋挖灌注桩施工时，易产生孔壁坍塌及过厚的孔底沉渣。为确保成孔质量，旋挖灌注桩施工时，应根据钻进土层性质，控制成孔速度及钻进压力，必要时需要护筒护壁。由于钻孔灌注桩施工质量对桩基承载力影响较大，施工时应加强质量管理及监理，并做好桩身质量的检验及按规范做好单桩静载荷试验。

- （2）预制桩

- 预制桩属挤土桩型，大面积施工应充分考虑桩基施工所产生的挤土效应对周边环境产生不良作用，根据本地区及附近场地工程经验，预制桩施工产生的挤土效应与浮桩较为明显，桩基设计与施工应特别注意，桩基施工时，应做好对场地周边环境的变形控制，通过采取合理的施工流程、控制适当的沉桩速率来减少挤土影响，设置挖防挤（震）沟、应力释放孔，以减小对周边环境的影响，避免对已施工的基桩产生偏桩、浮桩等工程危害；本场地土质局部较硬，建议采用引孔处理。

## 6.3基槽工程、边坡工程风险分析（危大工程）

根据整平标高，基坑（槽）开挖后深度大于3m，需对基坑（槽）进行支护、防护，如支护结构失效或土体变形过大会对周边环境或主体结构施工安全的影响严重性一般，属危大工程。因此，应对基坑进行专项支护设计，并经评审合格，方能施工；施工过程中应按规定对其进行监测，并有应急预案。如发现异常，及时采取有效措施进行处理，保证施工人员的安全。

## 拟建场地东侧存在最高约5.0m的土质边坡，长约140m，坡体主要为杂填土及可塑粉质黏土；根据勘察任务书，该边坡拟采用重力式挡土墙进行支护；如支护结构失效或土体变形过大会对周边环境或主体结构施工安全的影响严重性一般，属危大工程；施工前应优先对该边坡进行支护处理；建议对该挡土墙进行专项设计，并经评审合格，方能施工；施工过程中应按规定对其进行监测，并有应急预案。如发现异常，及时采取有效措施进行处理，保证施工人员的安全。6.4基础施工对周围环境的影响

（1）浅基础施工对周围环境的影响

①为保证建筑场地毗邻建（构）筑物及公共设施的安全，并能及时分析、判断、预测施工中可能出现的情况，为周围环境进行及时、有效的保护提供反馈信息，应建立一套完善健全的监测机制，提前预测工程施工对周围环境可能造成的不利影响；勘探期间经现场调查，发现场地有地下管线等地下设施，建议在基础施工前施工单位应进一步排查，并收集地下管线及地下设施分布图。基础施工时应对既有建（构）筑物、地下管线等制定相应的保护措施。

②施工期间，施工过程产生的噪音和运输车辆产生的噪音不可避免的影响到周边的居民生产、生活。因此施工期间应合理安排施工工序，在休息时段尽可能避免使用产生大噪音的设备，减少对周边居民的影响。

③开挖弃土及残渣应合理堆放及处理，严禁外泄或随意倾倒污染周边环境。

（2）桩基施工对环境的影响

①当需采用旋挖灌注桩时，存在弃土堆放问题，防止弃土对环境造成影响。

②建议在预制桩施工前，沿被保护建（构）筑物一侧采取挖防挤（震）沟、设置应力释放孔或引孔，以减小对周边环境的影响。优化施工流程，控制沉桩顺序与速率；并注意施工时间，以减少噪音对周边居民的影响。

# 7结论与建议

## 7.1结论

7.1.1拟建工程重要性等级为一级，拟建场地复杂程度等级为二级，地基复杂程度等级为二级，综合确定本工程勘察等级为甲级。

7.1.2本次勘察期间遇见上层滞水，水、土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性。

7.1.3拟建场地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，Ⅱ类场地设计基本地震加速度为0.10g，拟建场地场地土类型为软弱土、中软土，场地类别为Ⅱ类，地处对建筑抗震不利地段。场地20米内不存在可液化土层；存在软弱土②淤泥质粉质黏土，但其分布范围小，厚度一般较薄，可不考虑震陷现象。

7.1.4拟建建场地经现场勘察未发现有其它不利于工程建设的如滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、活动断裂、洞穴、临空面、软弱夹层等不良地质作用，亦未发现埋藏的河道、浜沟、池塘、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

7.1.4根据勘察结果，对东侧边坡进行有效的支护后，拟建场地稳定性为基本稳定场地，通过采取一般工程措施可以避免工程建设对环境的不利影响，综上所述，拟建场地工程建设场地适宜性为较适宜。

## 7.2建议

7.2.1根据本次勘察结果及各层地基土的特性，结合该场地岩土层分布及各建筑物设计要求，建议采用的基础形式及持力层选择情况见本文“基础选型”章节。

7.2.2当同一场地存在不同深度的基础（含各种桩基础）时，建议先进行深（桩）基础施工，再进行浅基础施工，避免深（桩）基础施工对浅基础造成不良影响。

7.2.3拟建建筑物如有采用天然地基，宜按照有关规范规程进行天然地基载荷板试验，以验证、修正天然地基承载力特征值；同时基础开挖应尽量避开雨季施工，基础开挖后应尽快浇筑垫层、基础，以防天然地基扰动、雨水浸泡、软化、降低承载能力；当同一建筑物基础置于不同地层上或采用不同的基础形式或不同的桩基时，以及持力层、下卧层厚度变化很大时，须考虑不均匀沉降对拟建建筑的影响。

7.2.4本次勘探未发现板岩中存在洞穴、临空面、岩溶、软弱夹层等不良地质作用，但不排除其它区域存在此类不良地质作用；当采用大直径嵌岩灌注桩时，应注意按照有关规程规范对持力层进行超前探测，并确保桩端嵌岩深度1-3D并不小0.50m；以确保持力层的可靠性和安全性。

7.2.5桩基施工前，应进行试桩，最终桩基参数以试验结果为准；桩基施工完后，应对桩承载力及完整性进行检测。

7.2.6当以残积土、风化基岩为持力层时，持力层或桩侧壁基岩有遇水易软化、失水易崩解特性，暴露后强度损失较快，应及时封底、排水、浇注桩体，防止雨水或其他水渗浸至其软化，降低强度。

7.2.7当采用不同的基础型式或置于不同的持力层之上时，设计应考虑差异沉降问题及防水问题。当预测的差异沉降可能超过现行规范标准或设计的限制时，建议采取以下措施减少地基差异沉降的不利影响：（1）合理安排不同建筑物或建筑部分的建造顺序；（2）设置沉降缝或施工缝（后浇带），注意设置位置及施工后浇带的浇注时间；（3）采取其它减少地基差异沉降的措施。具体防范措施请设计单位根据当地经验予以选择。

7.2.8场地水、土对混凝土及混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；建议按《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）的有关规定进行防腐设计。

7.2.9拟建场地位于抗震设防7度区，建议按《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）2024年版有关抗震要求采取抗震措施。

7.2.10加强施工验桩、验槽工作，准确确定基地持力层的岩土性质及其工程特性是否满足设计要求，及时发现地质异常，及时的、有针对性地解决施工中所遇到的具体地质问题。

7.2.11本报告所提供的岩土参数及其相关结论和建议，均基于勘察时的场地条件、设计条件。当前述条件发生变化时，应评估本报告的适用性，必要时，应进行补充勘察或进行专项论证。

7.2.12本次送审范围为一期内的21#栋、22#栋、23#栋及挡土墙。