# 建设工程造价咨询报告

项目名称：溯源路（置田庄路~京珠连接线）道路工程

建设单位：岳阳市城市建设投资有限公司

编审人员： 宋捷、李玲、刘真娴、刘礼角

编审单位名称：湖南天辉工程项目管理有限公司（盖章）

2019年3月18日

湖南天辉工程项目管理有限公司

湘天辉咨询2019第[036]号

关于溯源路（置田庄路～京珠连接线）道路工程

预算审核的咨询报告

岳阳市财政投资评审中心：

受贵单位的委托，我公司根据贵单位提供的相关资料，遵照国家有关政策的规定，对溯源路（置田庄路～京珠连接线）道路工程预算进行审核工作：

参与本次咨询工作的造价工程师慎重声明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师（签章）：                    注册证号：

一、委托单位：岳阳市财政投资评审中心

二、建设单位：岳阳市城市建设投资有限公司

三、设计单位：岳阳市规划勘测设计院有限公司

四、工程名称：溯源路（置田庄路~京珠连接线）道路工程

五、工程概况：

溯源路（置田庄路~京珠连接线）道路工程位于岳阳市金凤桥片，北起置田庄路，南止京珠连接线，是金凤桥片区规划中的一条城市支路，全长2788.301m，其中置田庄路至孙家坡路路段长约1471.437m，道路红线宽度15m，孙家坡路至京珠连接线段长1316.864m，道路红线宽7m，路面结构设计为沥青混凝土路面。此次编制范围为设计桩号内的线段路基土石方工程、路面工程、箱涵工程、雨水工程、污水工程、绿化工程、交通设施工程、亮化工程、电力管道、电信管道工程。

六、审核依据：

1、湘建价[2016]160号文《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

2、湘建价[2016] 72号文关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知；

3、湘建价〔2017〕134号《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准》的通知；

4、湘建价[2018] 101号湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知；

5、《湖南省建设工程消耗量标准》2014年版及相关解释文件；

6、岳阳市规划勘测设计有限公司设计的《溯源路（置田庄路~京珠连接线路）道路工程》设计图纸及补充图纸；

7、湘建价[2017]165号文《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

8、材料单价参照《岳阳建设造价》2019年第1期发布的材料预算价及信息价、岳阳财评价格库的材料价格，缺项材料参照市场询价；

9、湖南大为工程造价咨询有限公司出具的湘大为基咨字[2018]631号《关于溯源路（置田庄路~京珠连接线路）道路工程预算评审报告》；

10、其他相关岳阳市政府部门下发文件；

11、施工现场情况、工程特点。

七、审核方法：

接受委托后，我们指派专业造价工程师参与本次的造价咨询工作，本工程采用全面审核法，根据设计图纸并核对编算资料，对工程量的计算、材料价格的确定、定额套用、取费标准的选定等我们认为必要的审核内容进行全面审核。

八、审核时间：2019年2月22日至2019年3月18日。

九、审核结论

本工程预算送审金额为96939470.3元，审定金额为89535536.79元（大写：捌仟玖佰伍拾叁万伍仟伍佰叁拾陆元柒角玖分），核减金额为7403933.51元。

十、审核说明：

1、依据岳市价行审[2015]17号文，卸土场费用按3元/m3计取，土石方调配运输有偿服务费按1.5元/m3计取；

2、本工程未计算不可预见费，审减金额约390万元；

3、综合单价优惠10%，审减金额约190万元；

4、装饰人工按100元/工日，其它人工按80元/工日计价，不再进行优惠，审减金额约60万元；

5、材料单价参照《岳阳建设造价》2019年第1期发布的材料预算价及信息价、岳阳财评价格库的材料价格，缺项材料参照市场询价，主要对管道材料单价及商品水稳料综合税率调整，审减金额约80万元；

6、因分部分项清单编制及定额组价、工程量的修正，经审核后审减金额约13.9万元，具体审核过程如下：

- 土石方工程，外借土方扣除土质台阶工程量、扣振动沉管素砼铺设的砂砾石工程量，审减金额约为15.7万元；

- 土石方工程，路基回填碾压扣回填石方工程量、扣振动沉管素砼铺设的砂砾石工程量，审减金额约为6.1万元；

- 土石方工程，清杂填土施工便道工程量调为5992m3，审减金额约为3.7万元；

- 土石方工程，外借土方仅计取调配费、外弃土方计取调配费及弃土费，场内利用土方无需计取调配费及弃土费；土石方调配运输有偿服务费工程量调整，审减金额约为1.2万元；

- 路面工程，增加清单项利用现有乡村道路/施工便道3km，审增金额约为4.1万元；

- 路面工程，拆除原有混凝土路面定额按相关文件计取，计入机械土石方部分内按机械土石方取费，审减金额约为6.4万元；

- 通道涵工程，箱涵一字墙工程中30cm浆砌片石护坡工程量按设计图计算，审增金额约为5.1万元；

- 通道涵工程，拆除原有混凝土路面定额按相关文件计取，计入机械土石方部分内按机械土石方取费，审减金额约为1.6万元；

- 通道涵工程，依据设计图垫层为10cm厚，碎石垫层体积为930*0.1m3，审减金额约为2.2万元；

- 通道涵工程，依据设计图增加箱涵滑(底)板模板、箱涵侧墙模板清单，审增金额约为8.7万元；

- 雨水清单各型号雨水井：砼池壁及模板即井室高度=平均深-0.4[模块式DN800砼井筒]-h[盖板]-0.1[井圈厚度 根据图集查实]。套取的子目D6-487井室盖板 含量砼调整为C25砼。协商价按协B取定无需优惠。子目钢筋砼井圈、井盖及井圈模板工程量有误，按3.14*0.925*0.125*0.1=0.03631m3/个调整。审减金额约为1.6万元；

- 雨水工程，企口管增加闭水试验，审增金额约为8.1万元；

- 雨水工程，增加急流槽清单，审增金额约为5.7万元；

- 安装部分定额及工程量调整，直通、三通检查井涉及审减金额约2.4万；

- 电力管网工程，电缆排管φ167/8机械费信息价调整，涉及审减金额约4.7万。

十一、附件：

- 工程预算书

- 询价单

项目负责人（签章）：

湖南天辉工程项目管理有限公司（盖章）

二○一九年三月十八日