岳阳楼区先锋路片区老旧街区改造建设项目

# ——初步设计文件

# 建设单位：岳阳楼区汇城集团发展有限公司

# 设计单位：岳阳市规划勘测设计院有限公司

# 2025年12月

岳阳楼区先锋路片区老旧街区改造建设项目

# 初步设计说明书

- 项目概况

本项目建设地点位于湖南省岳阳市岳阳楼区先锋路片区，为岳阳楼区老旧街区街区进行改造。

本项目的主要内容包括无障碍坡道改造1920平方米，停车场提质改造17820平方米、新增充电桩294个，改造养老托育用房6100平方米、社区医疗用房7950平方米、家政服务中心7810平方米、午托中心7130平方米、便民生活馆8330平方米，完善片区消防、安防、环卫、文化宣传栏等设施。

- 现状及规划情况

  - 2.1 规划情况

1、功能定位

以岳阳楼为核心的世界级历史文化旅游目的地、岳阳古城风貌展示区、文旅融合与城市更新示范街区、滨湖生态休闲宜居区。

2、发展目标

随着城市化进程的加速，城市空间不断扩张，新兴城区和建 筑如雨后春笋般涌现。然而，在这个过程中，一些老旧街区由于 建成年代久远，逐渐与现代化城市形象脱节。这些街区往往存在 建筑布局混乱、危房林立、公共空间匮乏、基础设施配套严重不 足等问题，严重影响了居民的生活质量和城市的整体形象。因此， 对这些老旧街区进行更新改造，以适应城市化发展的需求，成为 了一个迫切的任务。

3、用地规模

规划用地面积316.8公顷。

4、人口规模

规划预测人口规模约2.28万人。

5、规划结构

5.1、核心景区板块

功能：核心观光、文化朝圣、旅游集散

范围：岳阳楼、巴陵广场、汴河街、洞庭南路历史文化街区岳阳市政府

业态：文物游览、非遗展示、传统商业、特色餐饮、精品民宿岳阳市政府

5.2、郭亮 — 文庙历史文化板块

功能：红色文化、古城记忆、街巷体验

项目：打造 “四巷四景”，修缮桃花井、文庙、鲁肃墓、郭亮事迹陈列馆，形成历史文化街巷群岳阳楼区政府

5.3、西瓜山 — 洞庭渔乡板块

功能：渔文化体验、休闲度假、滨水娱乐

定位：建设洞庭渔乡文旅小镇，融合 “渔乡、渔家、渔文化”，打造渔产品集散、特色民宿、露营打卡地岳阳楼区政府

5.4、3517 军工文创板块

功能：工业遗产活化、文创产业、青年消费

改造：保留军工厂肌理，发展文创工坊、沉浸演艺、艺术空间、主题商业岳阳市政府

5.5、滨湖生态休闲板块

功能：生态修复、滨江休闲、慢行系统

建设：沿江环湖生态廊道、口袋公园、亲水空间，连接岳阳楼与洞庭湖景

  - 2.2 现状情况

1、房屋现状

目前街区均存在有墙体开裂、结构老化等安全隐患，需要进 行房屋加固。

2、街区现状

电力线路、弱电、照明现状 室外：各小区均存在架空线路较乱，并与弱电线路混在一起，

强电线路同路由器的弱电线路，易发生人员触电事故。 楼道内：进户线缆，强、弱电线路缠绕在一起，安装不规范，

存在安全隐患。 照明：大部分小区公共区域和楼道内无照明灯具或照明亮度不够，存在居民出行不方便和安全隐患，小区内监控设施不齐全。

项目范围内电力线路、弱电、照明现状

3、停车现状

车辆随意摆放在街区路边，导致无法会车，只能单行。尤其是上下班时间无法顺利开车，易导致车辆刮擦事故。

无序的街区停车现状

4、服务设施方面

社区内便民服务设施少，缺失养老、抚幼等配套服务，依据居住区规范，按 5-15 分钟生活圈配套设施较为齐全要求，还需 增加物业服务、便民生活馆、养老、抚幼等配套服务设施。

5、项目现状调查及问题清单

现状主要问题概述：

1、排水设施建设严重滞后。老旧小区排水设施因缺少管理 和维护，导致设施功能的逐渐丧失，也不能满足发展需求。需要 对管网进行改扩建等，同时进行雨污分流。

2、给水电力基础设施过于陈旧。项目区供电线路老化问题 易引发电击、火灾等事故。自来水管网很多地方还是采用的老式 的镀锌管，已不符合现在的质量要求和标准，且腐蚀严重、漏损 率高，居民用水安全得不到保障。

3、通信线路在建筑之间随意搭设，杂乱无序，严重影响小 区环境，且存在安全隐患。

4、机动车辆保有量迅速上升的情况，没有足量的停车位， 导致在私家车数量猛增的情况下，车主只能停在人行道、消防通道、绿化地等公共场所，造成居民出行、休闲受阻，公共生活场 所被挤压。

5、公共配套服务设施落后。项目所在区域公共配套设施标 准建设低于国家标准，现状配套服务设施用地面积仅占总城市建 设用地面积的 5%左右，区域内基础设施多为基本配套，设施服 务质量偏低，布局不合理，如部分养老抚幼服务中心布置距离较 远，周边老人、幼儿出行不便，充电站、娱乐休闲设施、便民服 务等，区域内公共配套服务设施亟待提升。

6、环境卫生方面，缺少垃圾分类设施等。

- 工程建设条件

    - 3.1自然条件

岳阳市位于湖南东北部长江南岸，素称“湘北门户”。地处北纬28°25'33"～29°51 '00”,东经112°18'31”～114°09'06"之间。东邻江西省铜鼓县、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城区：西接湖南省沅江市、南县、安乡县；北接湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县(市)。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里，总面积15019.2平方公里。总人口530万，其中市区面积824平方公里，城市人口95万，综合经济实力仅次于省会长沙，居湖南第二位。岳阳先后被国家批准为沿江对外开放城市、国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家卫生城市和国家园林城市。岳阳是湖南唯一的临江城市。

    - 3.2交通运输条件

（1）水路：

岳阳是湖南唯一的临江口岸城市，城陵矶港是长江8大良港之一，通航性非常好。岳阳位居长江中游，处于经济相对发达的东部地区与正在实施大开发战略的西部地区的结合带，内含洞庭湖，背倚长江黄金水道，境内湖泊星布，河流网织，水系发达，水资源极为丰富，水路运输具有得天独厚的自然条件，拥有163公里的长江黄金水道和洞庭湖60%的水域，通航航道1274公里，等级航道682公里，千吨级泊位53个，三千吨级泊位30个，内河最大靠泊能力1000吨，可通达湖南74个县市及长江各口岸，长江最大靠泊能力5000吨，可沿长江水域经上海港出东海，直达世界各地。

（2）公路：

岳阳市对外公路交通四通八达。有京港澳高速、岳临高速、随岳高速公路、杭瑞高速公路、岳宜高速公路、岳汝高速公路、岳常高速、石华高速、岳通高速、岳汝高速、107国道、308省道、平伍高速公路穿越境内，岳阳市区直接进入了全国高速快捷的公路交通网络。从市内来看，全市已有公路总长6800多公里，公路密度为每百平方公里16.35公里。从市中心城区来看，以南湖大道、德胜路、学院路、巴陵大道、岳阳大道、求索路等构成了城区道路主骨架系统，不但为城市东移北靠发展打下了基础，而且为发展城市内外高速快捷的交通网络创造了条件。

（3）铁路：

铁路轨道交通具有运量大、速度快、节能、环保等特点，相对其它交通方式有着巨大的优势。京广铁路，京广高速铁路纵贯岳阳市境内长达170公里；建设中的荆岳铁路在岳阳境内经华容、君山等地后接入岳阳北站；在2030年前规划建成“四纵两横”的铁路网体系，其中“四纵”指京广铁路、武广客运专线、岳吉铁路、岳长城际铁路，“两横”指荆岳—岳常—岳九铁路、平—汨—益—娄—衡城际铁路。

（4）航运：

岳阳三荷机场已通航，岳阳距长沙黄花国际机场仅140多公里，乘汽车走高速公路只有一个多小时的路程，空运相当方便。

综上所述，项目地交通运输非常便利。

    - 3.3施工条件

1、给水：本项目建设给水可通过市政自来水供给，水源有保证。

2、排水：该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入雨水沟渠，生活污水经化粪池处理后达标排放。

3、供电：沿线电力供应情况较好，工程用电可与电力部门协商解决或采用发电机自行发电解决。

4、电讯：项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。

综上所述，项目所在地的自然环境条件、交通运输条件、公用工程条件、施工条件等对项目建设比较是适合的。

- 工程设计方案

  - 4.1总体改造设计思路

- 总体设计考虑在现状的基础上进行升级改造，为此本设计中遵循以下思路：

- 总体设计应遵循“建设循环经济，节约型社会和可持续发展”的指导思想，贯彻“以人为本，安全第一”的理念，注重“交通功能与景观设计”的融合，抓住项目中的重点、难点和关键性技术问题，采取有效的解决措施，做好项目的总体综合协调，提高对项目的理解和驾驭能力，使工程方案具有安全适用性、服务社会性、尊重现实性、整体协调性、经济美观性、自然和谐性和生态环保性。

- 本工程的建设应体现 “资源节约，经济耐久，安全舒适，环境融合”的理念，体现“六个坚持，六个树立”的设计新理念：

- （1）坚持以人为本，树立安全至上的理念；

- （2）坚持与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念；

- （3）坚持可持续发展，树立节约资源的理念；

- （4）坚持质量第一，树立让公众满意的理念；

- （5）坚持合理、灵活运用技术标准、指标，树立精心创作的理念 ；

- （6）坚持创新设计，树立全寿命周期成本的理念。

- 通过本次对整个改造范围内配套设施的提升改造和对周边环境的整治，使市民及游客在城陵矶周边，感受湖南百年开放之路，因循就势，感受数段历史足迹。

  - 4.2 设计依据

1、相关法律法规：

（1）《中华人民共和国城乡规划法》；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》；

（5）《城市规划编制办法》；

（6）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

（7）《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）；

（8）《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》；

（9）《湖南城陵矶新港区城陵矶片区控制性详细规划》；

（10） 国家现行相关法律、法规、规章。

2、道路工程规范、规程：

（1）《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021

（2）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016版）；

（3）《工程建设标准强制性条文城镇建设部分》建设部[2013]；

（4）《城市道路工程技术规范》GB51286-2018；

（5）《无障碍设计规范》GB50763-2012；

（6）《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012；

（7）《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013；

（8）《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012；

（9）《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010；

（10）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；

（11）《城镇道路工程技术规范》GB51286-2018。

3、园林景观工程规范、规程：

（1）《城市绿地设计规范》GB 50420-2007（2016年版）

（2）《总图制图标准》GB/T 50103-2010

（3）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

（4）《无障碍设计规范》GB 50763-2012

（5）《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013年版

（6）《风景园林制图标准》CJJ/T 67-2015

（7）《绿化种植土壤》 CJ/T 340-2016

（8）《公园设计规范》GB 51192-2016

（9）《园林绿化木本苗》CJ/T 24-2018

（10）《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021

（11）《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

（12）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

（13）《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2008

（14）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

（15）《建筑场地园林景观设计深度及图样》(06SJ805)

（16）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

（17）《砌体结构设计规范》GB50003-2011

4、排水工程规范、规程：

（1）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（2）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（3）《城市排水工程规划规范》 (GB50318-2017)；

（4）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（5）《混凝土和钢筋混凝土排水管》 (GBT/11836-2023)

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

5、电气工程规范、规程：

（1）《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；

（2）《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012；

（3）《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

（4）《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

（5）《低压配电设计规范》GB50054-2011；

（6）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

（7）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

（8）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；

（9）相关区域的10KV电力规划和其他相关规划；

（10）其他现行国家、地方及行业有关规范、规程及标准。

  - 4.3改造方案

基础类：
4.1、房屋加固

1、前期准备

（1）全面检测与评估：

1）由专业结构工程师对房屋进行全面的结构评估，确定加 固的必要性和具体方案。

2）评估内容包括房屋的结构形式、建造年代、材料特性、 损坏情况以及承载能力等。

（2）制定加固方案：

1）根据评估结果，制定科学合理的加固方案。

2）方案应明确加固部位、加固方法、加固材料、施工步骤 等。

3）加固方案应具有针对性、可行性和经济性，并应充分考 虑结构的整体性、稳定性和耐久性。

2、加固方法选择

（1）钢筋混凝土加固：

1）加大截面法：通过增加原构件的截面积来提高其承载力 和刚度，适用于房屋墙体、楼板等承重部位的加固。

2）外包钢加固法：在原混凝土构件外部包裹型钢或扁钢， 以提高构件的承载力和延性。

3）粘钢加固法：使用结构胶将钢板粘贴到混凝土构件表面，增强其抗弯、抗剪能力。

4）碳纤维增强复合材料（CFRP）加固法：利用碳纤维布 或碳纤维板粘贴在混凝土表面，提高构件的受力性能。

（2）地基加固： 采用锚杆、桩基、注浆加固、地基托换、水泥土搅拌桩等技

术加固地基，提高地基的承载力，解决沉降问题。

（3）其他加固方法：

1）增设抗震墙：在建筑物的适当位置增设抗震墙，以提高 建筑物的整体抗震能力。

2）增设支撑或剪力墙：通过增设支撑或剪力墙来提高结构 的抗侧刚度。

3）裂缝修补与表面防护：对结构裂缝进行修补，以防止裂 缝扩展和渗水；对结构表面进行防护处理，如涂装、防腐蚀等， 以延长结构的使用寿命。

3、施工流程

（1）施工前准备：

1）对施工现场进行清理，确保施工环境整洁。

2）对需要加固的部位进行标识。

3）准备好所需的施工材料和设备。

（2）基础处理： 对房屋的基础进行检测和处理，确保基础稳定。

（3）加固材料安装：

1）根据选择的加固技术要求，将加固材料安装到需要加固 的部位上。

2）如采用碳纤维加固时，应将碳纤维布粘贴到需要加固的 混凝土构件上。

（4）质量检测与验收：

1）对完成的加固工程进行质量检测和验收。

2）确保施工质量符合相关标准和要求。

4、注意事项

（1）材料选择：

1）应选择质量可靠、符合标准的加固材料。

2）材料的选择应考虑其耐久性、耐腐蚀性和与原有结构的 相容性。

（2）施工工艺：

1）施工工艺应规范、严谨。

2）应严格按照施工规范进行操作，确保施工质量和安全。

（3）后期维护：

1）改造加固后的房屋应定期进行维护和管理。

2）及时发现并处理潜在的问题，确保房屋长期稳定性和安 全性。

（4）沟通协调：

1）在加固设计和施工过程中，应加强与相关方的沟通协调。

2）确保各方对加固方案的理解和执行一致，避免误解和纠 纷。

综上所述，房屋加固建设方案需要综合考虑多个方面，包括 前期准备、加固方法选择、施工流程和注意事项等。通过科学合 理的加固设计和施工，可以显著提高房屋的承载力和稳定性，确保房屋安全可靠。

4.2、建筑垃圾等固体废弃物清理

1、项目背景与目标 背景：随着城市化进程的加速，建筑垃圾的产生量日益增加，

给城市环境带来巨大压力。 目标：通过本方案，实现建筑垃圾的有效清理、分类、处理

和资源化利用，降低对环境的负面影响。

2、项目内容与措施

（1）清理与分类 建立分类制度：将建筑垃圾分为可回收物（如金属、木材、

塑料等）、有害垃圾（如废油漆桶、废电池等）和其他垃圾进行 分类收集。

现场踏勘：了解建筑垃圾的类型、数量和分布情况。 制定清理计划：根据现场情况，制定详细的清理计划和时间表。

清理作业：采用人工或机械方式，按照分类要求进行清理。

（2）运输与储存 运输方式：使用专用运输车辆，确保建筑垃圾在运输过程中

不撒漏、不扬尘，减少对环境的污染。 储存设施：设置临时储存点，用于存放分类后的建筑垃圾，

确保储存设施的安全和环保。

（3）处理与资源化利用 可回收物处理：将可回收的建筑垃圾进行破碎、筛分等处理，

制成再生骨料、再生砖块等建筑材料，用于道路铺设、建筑墙体等。

有害垃圾处理：委托专业机构进行安全处置，确保不会对环 境和人体健康造成危害。

其他垃圾处理：对于无法资源化利用的建筑垃圾，进行无害 化处理，如通过微生物降解等方式，减少其对环境的影响。

（4）填埋与无害化处理 填埋场选择：选择符合环保要求的填埋场，确保填埋场不会

对地下水、土壤等造成污染。 无害化处理技术：采用先进的无害化处理技术，如生物降解、

化学稳定化等，降低建筑垃圾对环境的危害。

3、项目管理与保障

（1）组织机构 成立项目领导小组，负责项目的整体协调和管理。设立技术

小组、施工小组、监督小组等，明确各小组的职责和任务。

（2）人员配置与培训 配备专业的施工人员和管理人员，确保项目的顺利进行。对

施工人员进行安全培训和技能培训，提高施工效率和质量。

（3）进度管理 制定详细的施工进度计划，明确各阶段的任务和时间节点。

定期对施工进度进行检查和评估，及时调整施工计划，确保项目 按时完成。

（4）质量与安全 建立质量管理体系和安全管理体系，明确质量目标和安全目

标。加强施工过程中的质量检查和安全监督，确保施工质量和安全。

4、环保措施与可持续发展 环保措施：在清理、运输、处理和填埋等各个环节，采取严格的环保措施，减少对环境的污染。 可持续发展：推动建筑垃圾的资源化利用和无害化处理，促进循环经济的发展，实现可持续发展。

5、预期效果与评估

预期效果：通过本方案的实施，预计可以显著减少建筑垃圾对环境的污染，提高资源的利用率，促进城市的可持续发展。 评估方法：定期对项目的实施效果进行评估，包括环境效益、

经济效益和社会效益等方面，根据评估结果及时调整和完善项目 方案。

综上所述，建筑垃圾等固体废弃物清理建设方案需要从分 类、运输、处理、填埋等多个环节入手，形成全链条、全方位的 处理体系。同时，需要加强项目管理和保障措施，确保项目的顺 利进行和预期效果的实现。

4.3、智慧安防设施 增设智慧安防监控系统（车辆识别、视频监控、门禁等）。 1、车辆识别系统 多维度识别车辆（车牌，颜色，车型，通行的时间、地点、

方向等）的识别。

2、视频监控系统

（1）本工程视频监控中心设在物管用房内。

（2）本工程视频监控系统采用全网络构架，系统由前端 IP 摄像机、传输网络、存储系统、显示屏及后端管理平台等组成， 具有对图像信息的分配切换、存储、处理、还原等功能。

（3）本工程前端摄像头主要分布在各出入口、室外主要干 道，包括半球、枪机、一体化球式摄像机。在室外等场所采用红 外网络球机及枪式摄像机。所有摄像机均采用网络型摄像机，公 共区域摄像机分辨率不低于 1080P 摄像机。其中半球摄像机吸 顶安装，枪机和球机吸顶或壁挂、支架安装。

（4）视频信号使用全数字传输方式，采用超五类类非屏蔽 线传输，通过智能化网络将信号传送至物管用房。控制信号采用 局域网 IP 控制方式，传输路径与视频信号相同，沿绿化带埋地 敷设。

（5）监控室设置在物管用房，采用 1 台视频综合管理平台 作整个系统的控制核心。物管用房存储所有区域摄像头的视频信 号。每路视频录像进行全天 24 小时录像，存储方式采用 IP 网络 存储，存储时间为 15 天。

（6）系统可提供计划、本地手动和报警录像三种录像机制；

支持多路视频同时回放；可随时在同一个视频窗口里对监控场景 进行实时监控和录像回放切换；满足各种组合查询条件下（日期、 时间、通道、楼层、区域等）的录像同步回放，录像导出为通用 媒体文件。

（7）在监控中心设置电视墙，通过监控管理工作站可以对 视频输入进行编组，用以对各组不同视频的显示及操作进行组别 显示。监控中心可以调看所有区域的监控视频信号。在查看实时 画面过程中可以随意将任意一路视频调用到指定的视频窗或者 显示器中显示。支持多路图像同时处理和显示。

4.4、消防隐患整治 对于消防设施，本次改造主要以检查、修缮现有，根据《消

防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）消防箱及灭 火器材均按现状的型号、规格进行更换。

更换老旧、过期灭火器材，以保证完好、有效为原则。在这 个原则之下，消防设施做如下改造：①对已经破损的管段、消火 栓箱进行更换，并对整个管道系统重新涂刷面漆。②经检查无法 正常使用的消火栓、水泵接合器、水龙带等进行更换；③消火栓 箱内设施不全的予以补充；④更换过期灭火器；⑤根据面积新增 设微型消防站。

微型消防站

4.5、垃圾分类设施

公共区域垃圾桶分散，存在垃圾桶排放随意凌乱的问题，垃 圾堆积较多后，产生异味，影响环境卫生。

项目拟在公共区域增设分类垃圾桶，统一风格。

垃圾分类参考图

4.6文化宣传栏

部分采用铁艺围墙，混凝土基础，砖砌墙体，净间距 6m 设 砖柱，柱间设铁围栏，外立面贴黄色文化石，每隔 30m 设变形 缝一道，（在侧面）内填沥青麻丝。每堵墙的腰线为 GRC 构件，每个墙柱顶为 GRC 构件。

围栏示意图

部分小区采用围墙改造，后效果：颜色涂料粉刷，然后喷绘

文化墙。

文化墙示意图

完善类：

4.7、无障碍设施改造

为了方便残疾人，沿线交叉口、小区出入口、人行过街设施、 公交站等设施处满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿 童等利用道路交通设施出行的需要。对此我国已有国家行业标准《无障碍设计规范》（GB50763-2012）予以明确的规定。 本项目无障碍设施，在道路路段上铺设视力残疾者行进盲

道，以引导残疾者利用脚底的触感行走。行进盲道在道路上连续 铺 设 ， 无 障 碍 盲 道 铺 设 位 置 一 般 距 绿 化 带 或 行 道 树 树 穴 0.25-0.5，行进盲道宽 0.3-0.6，行进盲道转折处设提示盲道，对 于确实存在的障碍物，或可引起视残者危险的物体，采用提示盲 道围圈，以提醒视残者绕开。同时，路段人行道上不得有突然地 高差和横坎，以方便肢残者利用轮椅行进。如有高差或横坎，以 斜坡过度，斜坡坡度满足 1∶20 的要求。

沿线小区出入口车辆进出较少，出入口宽度较小，设置压低 侧石的三面坡形式出入口，顺人行道行进方向坡度为 1∶20，行 进盲道继续通过。沿线单位出入口车辆进出较多，出入口宽度较 大，设置交叉口缘石式的出入口，人行道在缘石处设置单面坡缘 石坡道，坡度 1∶12，并在坡道上口设置提示盲道。

道路交叉口人行道在对应人行横道线的缘石位置缘石坡道， 三面坡缘石坡道坡度为 1∶12，坡道下口高于车行道的地面不得 大于 20cm。在交叉口处设置提示盲道，提示盲道与人行道的行 进盲道连接。同时还设置音响设施，以使视残者确认可以通过交 叉口。人行道对应公交车站处设置提示盲道与轮椅坡道，方便视 残者与肢残者候车、上下车。人行道上提示盲道与行进盲道连接， 提示盲道设置在行进盲道转折处，并在候车站牌一侧设长度 4m 的提示盲道。轮椅坡道坡度 1∶20。

无障碍示意图

4.8、停车位改造

1、植草砖停车位施工工艺

10cm 植草砖—15cm 水泥混凝土面层—路缘石—10cm 级 配碎石基层—基层开挖

2、场地清理，开挖边沟按图纸要求

基层部分，基层挖方采用挖掘机挖土及对原有少量混凝土路面进行拆除，人工整理基层，原状土用 12T 压路机进行原状土 碾压，对局部弹簧土进行处理，达到设计要求后进行分层填筑， 分层碾压成型，在确保工程质量的前提下，以最快的施工速度， 进行回填、碾压，以防雨水侵蚀，为道路畅通提供施工有利条件。

3、级配碎石的施工

按照设计要求，级配碎石一层铺筑后，撒一层黄砂碾压一次，如此反复碾压数次直至达到设计要求。

4、混凝土质量控制措施

混凝土的质量形成过程分为：原材料及配合比设计→混凝土拌和及运输→混凝土浇筑，三个阶段中原材料选定及配合比设计 是混凝土本身质量及质量形成的重要阶段，通过采取科学的严格 的试验手段和管理措施，使混凝土本身质量较容易得到控制；而 混凝土的拌和运输，以及浇注阶段影响混凝土质量的因素较多， 为确保本工程结构混凝土质量，采取如下措施保证混凝土的运输 及灌注质量。

5、铺结合层砂浆

铺结合层砂浆前，基层应浇水湿润，刷一道水灰比为 0.4-0.5

的水泥素浆，随刷随铺，水泥：粗砂=1∶3（体积比的干硬性砂 浆）砂浆稠度必须控制在 3.5cm 以内；根据标筋的标高，用木 抹子拍实，短括尺括平，再用长括尺通括一遍。然后检测平整度 应不大于 4mm；拉线测定标和泛水，符合要求后，用木抹子搓 毛面。铺砖将选配好的板块清洗干净后，铺砖时，应抹垫水泥湿 浆，或撤 1-2mm 厚干水泥洒水湿润，将地面砖按控制线铺贴平 整密实。

6、铺培植土

在植草砖孔口内铺设筛过的培植土，压实。

7、路缘石

所有路缘石、方砖预制件进场前严格进行质量检查，其强度 及几何尺寸满足质量标准者方可使用。路缘石、安砌必须挂线操 作，清除下面松散料。高程桩兼边线桩，间距 10m，路口处加 密至 1m。

4.9、充电桩建设

1、建设目标

构建覆盖广泛、布局合理、便捷高效、安全可靠的充电网络， 满足新能源汽车用户的充电需求，促进新能源汽车产业的健康发 展。

2、规划阶段

（1）统一规划：根据区域经济发展、新能源汽车推广情况 和用户需求，制定统一的充电桩建设规划。

（2）分步实施：充分考虑资金、技术、市场等因素，分阶 段、分区域推进充电桩建设。

（3）调研与规划：收集区域内的充电需求、交通状况、电 网资源等信息，制定充电桩建设规划。

3、选址阶段 充电桩的选址是一个综合性的决策过程，需要考虑以下因素：

（1）人流量与车流量：优先选择人流集中、车流量大的区 域，如商业区、交通枢纽（火车站、汽车站）、物流园区等，这 些区域的新能源汽车需求量大，能够确保充电桩的高频使用率。

（2）交通便利性：确保选址地点交通便利，导航容易识别， 避免路况复杂或难以到达的地点，以便车主能够轻松找到并前往 充电。

（3）产权清晰：选择用地性质明确为工业、商业或建设用 地的土地，并确保土地产权清晰，以避免后续的法律纠纷。

（4）空间规划：有较大的空间规划停车位，且停车位可控 可管理，避免油车占位。同时，考虑停车费低或可免停车费，以 降低车主的充电成本。

（5）电力供应：确保选址地点有足够的电力容量，能够满 足充电桩的用电需求。同时，选择高低压投入和建设成本较低的 场地，以降低投资成本。

（6）政策支持：关注当地政府对充电桩建设的政策支持情 况，包括补贴政策、税收优惠等。结合政策导向进行选址，能够 享受更多的政策便利。

（7）安全性：确保选址地点具备良好的排水系统和防火措 施，避免在地势低洼和可能积水的场所建设充电桩。同时，充电 桩周围不能堆放易燃易爆的杂物，要远离火源。

4、设备选购阶段

（1）充电桩选型：根据不同场景和用户需求，选择适合的 充电桩类型，如直流快充、交流慢充等。

（2）充电桩设备：根据场站的停车位和电力情况，选购适 合的充电桩，满足不同场地需求。变压器富余电量有限的情况下， 建议可以快充为主，慢充为辅，混合一起安装。

5、施工阶段

（1）技术准备：组织专业技术人员对充电桩的安装、调试、 维护等进行培训，确保施工过程中技术问题能够得到及时解决。

（2）物资准备：提前采购充电桩设备、电缆、配电箱等物 资，确保施工过程中物资充足。

（3）人员准备：组建一支专业的施工队伍，明确各成员的 职责和任务，确保施工进度。

（4）施工流程：

1）挖掘基础：根据设计图纸，挖掘充电桩基础，确保基础

尺寸、深度符合要求。

2）安装充电桩：待基础混凝土达到一定强度后，进行充电 桩的安装。

3）接电调试：完成充电桩安装后，接入电源，进行调试， 确保充电桩正常运行。

4）环境整治：施工过程中产生的垃圾、废料等，要及时清 理，确保施工现场整洁。

（5）施工难点及解决方案： 难点：施工过程中，可能会遇到地下管线、电缆等障碍物。 解决方案：提前了解施工现场的地下管线情况，合理安排施工顺序，避免损坏管线。 难点：充电桩设备体积较大，运输和安装过程中容易损坏。 解决方案：采用专业的运输车辆和吊装设备，确保设备安全运输和安装。

难点：施工过程中，可能会受到天气等不可抗力因素的影响。 解决方案：制定应急预案，提前预测天气变化，合理安排施工进度。

6、调试与验收阶段

（1）充电桩后台系统调试：系统功能调试，包括扫码充电 测试、后台数据监控、不同车型充电测试。

（2）验收确认：充电站施工完成后，电力公司会进行验收， 包括标识、招牌、消防器材等。验收后通电，然后再由第三方检 测机构对充电桩进行检测，并且对应出具测试报告，完成以后就 可以上线运营了。

7、运营与维护阶段

（1）信息化管理：建立充电桩信息管理系统，实现对充电 桩的远程监控、故障诊断和维护。

（2）用户服务：提供预约充电、实时充电状态查询、充电 费用支付等一站式服务。

（3）运营与维护：建立健全运营管理体系，确保充电桩的 正常运行，为用户提供优质服务。

8、安全与环保要求

（1）安全性：充电桩的设置位置应便于车辆进出和停放， 同时应具备良好的排水系统和防火措施。

（2）环保要求：确保充电桩的建设符合环保标准和法规要 求，实现可持续发展。

综上所述，充电桩建设方案需要从规划、选址、设备选购、 施工、调试及运营等多个环节进行综合考虑和细致规划。通过科 学合理的建设方案，可以确保充电桩的有效利用和运营效益，为 新能源汽车的普及和发展提供有力支持。 5.1.3提升类（便民服务区建设）

为丰富社区服务供给、提升居民生活品质、立足小区及周边 实际条件积极推进的内容，主要是公共服务设施配套建设及其智 慧化改造，包括改造或建设小区及周边的社区综合服务设施，如 养老、托育、助餐、家政保洁、便民市场、便利店等社区专项服 务设施。

4.10新增养老抚幼服务中心

社区居家养老服务是一种以居家养老为基础，在家庭为核心，以社区为依托，积极发挥政府主导作用，广泛动员社会力量， 充分利用社区资源为居住在家的老年人、幼儿提供以解决其日常 生活困难为主要内容的社会化服务。

1、基本原则 按照实事求是、以人为本、立足长效的发展思路推进本社区

居家养老、抚幼服务工作。

（1）坚持政府主导与扶持、社会参与，市场化运作相结合 的原则；

（2）坚持家庭养老抚幼为主、社会为辅的原则；

（3）坚持为养老服务与推动再就业相结合的原则；

（4）坚持专业化居家养老服务与社区服务、邻里互助相结 合原则；

（5）坚持根据不同需求，提供相应养老服务原则；

（6）坚持低偿和有偿相结合原则。

2、服务方式 主要依托社区养老服务机构或社区组织，对服务对象提供如下服务：

（1）全托服务：为社区老年人提供全天候起居、生活照料、 专业护理、康复理疗、精神文化服务。分为全护理、半护理、一 般护理。

（2）日托服务：为社区老年人提供不住宿的日间护理照顾 服务。

（3）上门服务：由经过专业培训的服务人员上门为老年人 提供生活照料护理为主。

结合本社区的实际情况，首先在上级部门的指导下，启动上门服务，待下一步各方面条件成熟，再逐步开展日托和全托服务 工作。

3、项目改造 本次将对先锋路片区老旧街区原闲置建筑底层进行提质

改造，改造为养老抚幼服务中心 5200.00 平方米。

（1）建筑内外装修要求

1）建筑内部装修采用中高档材质进行装修；

2）建筑外部装修以现代建筑的理念进行设计；

3）所有管线均以隐蔽方式进行铺设。

（2）项目设计 本项目按照老年人的特点和《老年人建筑设计规范》，从规划、设计到配套建筑与设施方面要符合老年人的特点和需求。老 年 人 建 筑 宜 为 低 层 。 根 据 《 养 老 设 施 建 筑 设 计 规 范 》（GB50867-2013）中规定养老设施建筑中老年人用房抗震设防 标准应按重点设防类建筑进行抗震设计，因此本项目按抗震设防 烈度为 7 度进行建筑设计。 5.1.3.2社区医疗、家政服务中心、午托中心、便民生活馆

1、社区医疗服务设施施工方案

（1）目标：旨在为周边居民提供便捷、高效、优质的医疗 服务，涵盖基本医疗、预防保健、康复护理等多项功能。

（2）施工步骤：

1）清理和平整施工现场，清除杂物和障碍物。

2）根据设计要求进行基础开挖，确保基础的尺寸和深度符合规范。

3）浇筑基础混凝土，采用优质的水泥、砂石等材料，确保 基础的强度和稳定性。

4）按照设计图纸进行主体结构的施工，包括框架结构的搭 建、墙体的砌筑等。

5）进行屋面的施工，包括屋面保温、防水等。

6）进行室内墙面、地面、天花板的装修施工。

7）安装照明、通风、空调等设备，确保室内环境舒适。

8）根据医疗功能的需求，安装各类医疗设备，如诊断设备、 治疗设备等。

9）进行室外道路、绿化、停车场等工程的施工。

（3）材料清单：建筑材料（水泥、砂石、钢材、砖块、防 水材料、保温材料等）、装修材料（墙面涂料、地面材料、天花 板材料、门窗等）、医疗设备（诊断设备、治疗设备、康复设备 等）以及其他材料（电线电缆、给排水管道、消防设备等）。

2、家政服务中心施工方案

（1）功能区域：接待区、服务区、培训区、休息区等。

（2）设施配置：办公桌椅、电脑、打印机、家政服务信息 系统等设备。

（3）施工要点：确保空间布局合理，满足家政服务的需求；注 重安全设施的配置，如防滑地板、防撞边角等；提供舒适的环境，如 适宜的照明、通风等。

3、午托中心施工方案

（1）环境设计：空间规划、家具布局、安全设施、教具设

备等。

（2）教学管理：教学目标、课程设置、教师配备、教学评 估等。

（3）日常管理：作息时间、饮食管理、卫生管理、安全管 理等。

（4）施工要点：确保孩子们有足够的学习和活动空间；家 具布局合理，便于孩子们的学习和活动；配备相应的安全设施， 保障孩子们的安全；提供健康均衡的饮食和卫生清洁的学习环 境。

4、便民生活馆施工方案

（1）功能区划：可设立综合服务窗口、图书阅览室、多功 能活动室、超市、便利店等商业设施以及快递代收、家政服务等 便民服务区域。

（2）设施配置：办公桌椅、电脑、打印机、政务服务信息 系统、排队叫号系统等信息化设备以及货架、收银台、POS 机 等商业设施。

（3）施工要点：确保各个功能区域布局合理，方便居民使 用；注重信息化设备的配置，提高服务效率；提供丰富的商业设 施和便民服务，满足居民的日常生活需求。

综合施工方案注意事项

（1）质量控制：建立质量管理体系，明确质量目标和质量 责任；加强施工过程中的质量控制，严格按照设计要求和施工规 范进行施工；对原材料、构配件进行严格检验，确保质量合格。

（2）安全管理：建立安全管理体系，明确安全目标和安全责任；加强施工人员的安全教育培训，提高安全意识和安全技能； 做好施工现场的安全防护措施，如设置安全警示标志、搭建防护 栏等；加强对施工机械设备的安全管理，定期进行维护保养和检 查。

（3）时间安排：制定详细的施工计划，合理安排施工时间， 确保项目按时完成。

综上所述，社区医疗、家政服务中心、午托中心、便民生活 馆的施工方案需要综合考虑功能区划、设施配置、施工步骤、材 料清单以及质量控制和安全措施等方面的内容。通过合理的规划 和施工，可以为社区居民提供更加便捷、高效、优质的公共服务。

- 各专业设计

  - 5.1道路工程

1、车行道路面改造

本项目车行道路面改造主要适用于位于停车场的车行通道和居民区的道路改造，设计在拆除原路面结构后进行恢复，路面结构如下：

上面层: 4cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13）（石灰岩）

粘  层：改性乳化沥青油量（0.5kg/m2）

下面层: 6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）

粘  层：乳化沥青油量（0.5kg/m2）

基  层：20cm厚C30混凝土

垫  层：15cm级配碎石

- 人行道改造

本项目人行道路面改造主要适用于位于上下江陵路和桂花园路的人行道改造，设计在拆除原路面结构后进行恢复，路面结构如下：

面  层：4cm厚麻石板面层

粘结层：3cm厚1:3水泥砂浆

基  层：20cm厚C20混凝土

道路路面的改造应与管线改造同时进行，避免重复开挖。

- 路面材料及施工要求

1）沥青混凝土

沥青混凝土中的基质沥青均为70号A级道路石油沥青。沥青原材料应严格按现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》进行检验，其技术要求应符合下表。如采用进口沥青，含蜡量不得超过2%，并增加针入度指数等指标。上面层采用SBS 改性沥青，基质沥青为70号A级道路石油沥青。

沥青面层的粗集料应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性。粗集料应具有良好的颗粒形状，不宜采用颚式破碎机加工。路面抗滑表层粗集料应选用坚硬、耐磨耗、抗冲击力的碎石或破碎砾石，不得使用筛选砾石、矿渣及软质集料。面层粗集料应采用石灰岩。

当采用的粗集料对沥青的粘附性和沥青混合料的水稳定性不符合要求时，可采用掺加部分消石灰或水泥代替石粉等措施，使沥青混合料的水稳定性检验达到要求。掺加外加剂的剂量由沥青混合料的水稳定性检验确定。

沥青面层的细集料宜采用专用的细集料破碎机生产的机制砂。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm 含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于0～4.75mm）或亚甲蓝（适用于0～2.36mm 或适用于0～0.15mm）表示。

2）沥青混凝土路面施工

（1）施工前应对各种材料进行调查并试验，经选择确定的材料在施工过程中应始终保持稳定，不得随意变更。

（2）沥青混合料铺筑前，应检查基层或下卧沥青层的质量，不符合要求的不得铺筑沥青面层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑粘层、沥青混合料。寒冷季节遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑沥青混合料。

（3）沥青路面工程的施工单位除保证提供工地使用的原材料满足设计要求外，还必须根据规定的材料技术要求和对应的试验方法，进行必要的材料配合比设计，并经过试拌试铺论证确定用于生产的标准配合比，为施工提供满足设计要求的沥青混合料。

（4）沥青加热温度及沥青混合料施工温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）表5.2.2－2、5.2.2－3 的规定，并根据沥青品种、标号、粘度、气候条件及铺筑层的厚度进行选择。

（5）沥青混合料进行配合比设计时，应通过车辙试验机对抗车辙能力进行检验。

（6）拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致、无花白料、无成团结块或严重的粗细料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整。

（7）压实后的沥青混合料应符合压实度及平整度的要求，沥青混凝土的分层压实厚度不宜大于10cm。沥青面层施工过程中对压实度建议采用双控指标：试验室标准密度的压实度不小于98%；采用最大理论密度时的压实度为94%、下面层可适当减低1%，不建议采用试验段密度进行控制。检测方法、检测频率及评价方法执行规范规定。

（8）在接缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。上、下层纵缝应错开150mm（热接缝）或300～400mm（冷接缝）以上。横向接缝应错位1.0m 以上。表面层横向接缝宜采用垂直的平接缝，其它层位可采用自然碾压的斜接缝，较厚时也可作阶梯形接缝。

（9）热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。需要提早开放交通时，可洒水冷却降低混合料温度。

  - 5.2排水工程

5.2.1 工程设计

1、排水现状

本工程为改造工程,设计范围内无完善排水管网。

2、排水工程设计标准

本区域排水体制为雨污分流制。

排水结构设计使用年限为50年，结构安全等级二级。砌体施工质量等级为B级，混凝土结构的环境类别为二a；排水管道按7度抗震设防烈度进行设防，污水干管设防类别为乙类，其他排水管道均为丙类。

3、排水工程设计原则及总体思路

（1）首先保证城市排水的顺畅、安全，从全局出发，统一考虑，局部改造以优化整个城市排水系统为目的，并与城市排水总体规划一致，满足相关的国家规范、规程、标准和规定。

（2）合理确定设计参数及规模，结合现状及城市的发展，对排水量进行科学预测与计算，合理确定排水管渠的规模。

（3）雨水尽量遵循“分散出口，就近入河”，并尽可能地减少排出口的原则，在设计暴雨频率及河道设计重现期同时发生时能重力排水。

（4）排水工程设计除应符合城市和区域总体规划外，还应与排水专业规划和其它各相关专业规划相协调一致。另外，排水工程的设计应有一定适应性，应具有较长期时效性，为地区发展留有余地。

（5）结合海绵城市建设要求，在确保城市排水防涝安全的前提下，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。

（6）根据片区地形特点及竖向设计，采取分散就近排放，做到高水高排，低水低排，使雨水管道以最短的线路按重力流直接排入河道。

（7）雨水口深度为1.0m。雨水管道每隔90～120m左右预留街坊接入管，预留接入管管径一般不小于DN600。

（8）设计要求管道基础及管道附属构筑物下的地基强度应大于等于100Kpa。

（9）一般情况下排水管道捡查井最大间距原则上按《室外排水设计标准》（GB50014—2021）中规定控制。

4、雨水工程

（1）雨水管道设计参数如下

依据《华容县县城排水（雨水）防涝综合规划（2014-2030年）》本次雨水量计算采用华容县县城暴雨强度公式：

式中： P--设计重现期（年）依据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），该项目位于华容，本工程按“中等城市和小城市、中心城区”选取排水涵设计重现期为P=3年。

q --暴雨强度（L/s•hm2）

t --降雨历时（min）。

径流量系数根据用地性质和建筑密集度的不同而变化，几种不同性质区域的

综合径流系数见下表：

| 序号 | 区域性质 | 综合径流系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城镇建筑密集区 | 0.60～0.70 |
| 2 | 城镇建筑较密集区 | 0.45～0.60 |
| 3 | 城镇建筑稀疏区 | 0.20～0.45 |

本次设计综合径流系数取0.60进行流量计算。

（3）雨水设计

结合道路改造，本次设计考虑现状及新建道路的雨水收集及道路两侧地块雨水的收集和排放。由于道路两侧现状雨水管暂未设置预留管，为了方便后期地块开发，区块雨水的接入，设计考虑每隔一定距离预留雨水D600支管，具体位置施工时可根据现场实际情况进行调整，预留检查井设置在道路红线外2.0m处，在区块管道尚未接入之前砖砌暂封。

城陵矶港广场雨水经收集排放至广场西侧洞庭湖内。

居民区雨水经收集排放至江陵路已建雨水管内。

设计雨水主管布置在车行道下，雨水管管径为DN500~DN600，管材为Ⅱ级钢筋混凝土管，管道基础采用砂石基础，接口采用承插式橡胶圈接口。管道每隔40m 左右设置一座检查井，检查井采用混凝土排水检查井(详见国标图集20S515)。道路雨水口采用偏沟式双箅雨水口，雨水口与检查井的连接管采用DN300 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁B 型管，坡度i=1%，环刚度要求S≥8kN/m2，接口采用承插式电熔接口，其质量必须符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2017）的要求。雨水口施工具体做法参见国标图集16S518。

5、污水工程

（1）污水管道设计参数

①水力计算公式:

Q=Av(m3/s)

R=A/P

n—粗糙系数。

②管道坡度及充满度：结合设计道路地势以及污水干管高程，污水管道设计坡度的取值在合理范围内尽可能接近道路的设计坡度。

污水管道的最大充满度管道的设计充满度参照遵守《室外排水设计标准》（GB50014-2021）的规定。具体见下表：

| 管径（mm） | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| d≤300 | 0.55 |
| d＝400 | 0.65 |
| 500≤d≤900 | 0.70 |
| d＞1000 | 0.75 |

（4）污水管线布置

结合道路改造，本次设计考虑现状及新建道路两侧地块污水的收集和排放。由于道路两侧现状污水管暂未设置预留管，为了方便后期地块开发，区块雨水的接入，设计考虑每隔一定距离预留污水D300支管，具体位置施工时可根据现场实际情况进行调整，预留检查井设置在道路红线外2.0m处，在区块管道尚未接入之前砖砌暂封。

居民区污水经收集排放至江陵路已建污水管内。其中上江陵路考虑地势较低，规划在道路西侧设置一座污水提升泵站，区域污水经提升排至桂花园路已建污水管内。

新建污水管管径为D500，管材为高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁B型管，环刚度要求≥8kN/m2，管道接口采用承插式电熔接口，管道基础采用砂垫层基础,其质量必须符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2017）的要求。管道每隔50m左右设置一座检查井，检查井采用钢筋混凝土圆形排水检查井(详见国标图集20S515)。

6、给水工程

本次设计消防给水管道考虑与桂花园路现状给水管碰通。

城陵矶港广场新建给水管道考虑与桂花园路现状给水管碰通。。

居民区上江陵路暂无给水管，新建给水管道考虑与桂花园路现状给水管碰通。下江陵路周边地块考虑与下江陵现状给水管道碰通。

设计考虑市政消防与市政给水共管，给水管管径采用DN100~DN300。管材采用PN1.0Mpa，K9级球墨铸铁管，T型柔性接口，砂垫层基础。

1、室外消火栓的间距不大于 120m。设计考虑布置在道路西侧非机动车道下距下凹式绿地0.75m处设置SSF100/65-1.0型地上式消防栓，与消防给水管相接。消防栓做法参见 《室外消火栓及消防水鹤安装》（13S201)。消火栓位置可根据现场实际情况略作调整。应《岳阳市消火栓管理办法》要求，消火栓同步配套智能消防设施。

2、给水管道埋深按管顶覆土0.8m敷设，覆土不足0.7m时采用方包处理。弯（堵）头、三通、四通等管配件处采用混凝土支墩，土壤内摩擦角取18度，具体做法详见国标(10S505)。

3、给水管道上所设阀门井，采用圆形砖砌阀门井，做法可参见 《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101-2），球墨铸铁材料井盖、座。

4、给水管道敷设完毕后必须试压，试压强度为工作压力的2.0倍，试压每段一般不超过500m；冲洗消毒均按国家有关规范规定进行，冲洗水排入附近沟渠；冲洗水流速不应小于1.5m/s；新安装管道在管内水质达到现行国家饮用水标准方可与现状市政管网永久性通水。

5、所有阀门与管道的连接均采用法兰连接,阀门采用铸钢Z45X-10软密封闸阀。

6、给水管道沿线应设置管道标志，在给水管管道顶部上方设置警示带。本次设计范围不考虑给水改造，由业主另行委托有资质的单位设计，并同步道路实施

5.2.3抗震与抗浮

本次设计依据暂无地勘资料。

（1）抗震：拟建场地抗震设防烈度按7度考虑，本次设计根据国标《建筑与市政工程抗震通用规范》及《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515进行设计，满足7度抗震构造要求，不需进行抗震验算。

（2）抗浮：本次设计管道部分位于地下水位以下，经计算满足抗浮要求。

5.2.4排水管材的选用

（1）管材选择原则

排水管渠的材料必须满足具备长期稳定性，才能保证正常的排水功能。

1．排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部的水压。

2．排水管渠必须能抵抗污水中杂质冲刷和磨琢。也应有抗腐蚀的功能，特别对有些腐蚀性的工业废水。

3．排水管渠的内壁应平整光滑，使水流阻力尽量减小。

4．排水管渠应尽量就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，减少运输和施工费用。

（2）排水管材的发展趋势

很长时间来，用于市政排水的管材大多采用钢筋混凝土管、铸铁管。其特点是重量重、接口多、施工困难。管道一般采用水泥接口刚性连接。采用水泥砂浆接口的平口钢筋混凝土管存在渗漏问题。污水的渗漏造成地下的污染，严重危害环境和人民身体健康。因而开发和优先使用无渗漏，使用寿命长的排水管道已成当务之急。

国家和地方已出台了一批限用或禁用混凝土管、钢筋混凝土管和铸铁管的政府文件。2004年4月，建设部发布了《推广应用和限制禁止使用技术公告》，明文规定推广采用城镇塑料排水管道系统，禁止使用DN<500的平口、企口混凝土排水管。建设部有关文件指出：塑料排水管管材重量轻、耐腐蚀。管材环刚度可靠，接口密封性能好，可防止地下水的污染。包括高密度聚乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯环形肋管、高密度聚乙烯缠绕结构壁管、玻璃钢夹砂管。近年来，塑料排水管的特性及其优势已开始被人们认识和接受。

（3）常用排水管材比较

下表是几种常用管材的技术性能比较。

表-8常用管材技术性能比较表

| 管材 性能 | PCP管 | UPVC管 | HDPE管 | FRP管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水力学性能 | 内壁粗糙易结垢 | 内壁光滑，不结垢 | 内壁光滑不结垢 | 内壁光滑不结垢 |
| 抗渗性能 | 较弱 | 较强 | 强 | 强 |
| 耐腐蚀性 | 一般 | 较好 | 好 | 好 |
| 耐冲击性 | 好 | 在硬物冲击下破裂断裂危险 | 好 | 好 |
| 柔韧性 | 差 | 较差 | 好，能抵御一定程度不均匀沉降 | 较好 |
| 热力学性能 | 一般 | 较好 | 好 | 好 |
| 摩阻系数 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 水头损失 | 较大 | 较小 | 较小 | 较小 |
| 密封性能 | 水泥砂浆接口密封较差 | 承插式，橡胶圈止水，密封较好 | 热溶、电熔粘接密封好，无渗漏 | 套管橡胶圈止水，密封较好 |
| 重量及运输安装 | 重，麻烦 | 轻，方便 | 轻，方便 | 较轻，较方便 |
| 施工难易 | 较难 | 容易 | 容易 | 较容易 |
| 基础处理要求 | 较高 | 较低 | 较低 | 较低 |
| 管材价格 | 最便宜 | 便宜 | 略贵 | 便宜 |
| 经济性 | 综合造价低，寿命较短 | 综合造价低，寿命较长 | 综合造价低，寿命长 | 综合造价低，寿命长 |
| 运行维护 | 定期维护 | 维护简单 | 维护简单 | 维护简单 |
|  | 水泵能耗高 | 节省能耗 | 节省能耗 | 节省能耗 |
| 使用寿命 | 50以上 | 50年 | 50年以上 | 50年以上 |
| 环保要求 | 一般 | 废弃管燃烧释放浓烟污染环境 | 无污染毒害，可回收利用 | 无毒害，无二次污染 |

（4） 管材选用

HDPE、PCCP和FRP管在技术性能上具有较大优势，UPVC管适中，而钢筋混凝土管在防腐性能、密闭性、基础处理、施工难易及运行维护等方面不占优势；经济上，各种管径的FRP和UPVC管价格相当，HDPE管材价格较高，PCCP和CP管材价格较低。

综合考虑管材性能的适用性和技术经济的合理性，对本次设计污水重力流管道推荐采用HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管；雨水管道采用钢筋混凝土管。

5.2.6排水检查井

本次设计的排水检查井全部采用钢筋砼检查井。做法可参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）。

工程设计范围内，机动车道、非机动车道检查井井盖均采用∅700球墨铸铁井盖，选用D400型，井盖开启方向与管道中心线垂直；检查井井盖推荐选用“五防井盖”（防盗、防坠落、防移位、防响、防跳），市政道路范围内机动车道、非机动车道下井盖必须同时具备防沉降功能。井盖应符合《检查井盖》（GB/T 23858-2009）的要求，用"雨水"、"污水"注明检查井性质。

检查井内安装防坠网，防坠网由尼龙绳编织而成，单根尼龙绳纵向承受拉力应大于120kg。尼龙网应每年春季更换，并定期检查，发现问题应及时更换。

检查井盖安装方式可参见图集《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》（14S501-1）。

  - 5.3电气工程

本次设计内容为范围内的道路照明工程设计、通信管网土建部分、电力管网土建部分设计。本次照明工程设计的分界点为配电箱及配电箱以下低压配电部分。

5.3.1照明工程设计

1、设计标准

本设计按国家规范《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015第3.3条，规定的“机动车交通道路照明标准值”，《建筑环境通用规范》等相关规范及导则，并根据道路特点及实际情况来确定本工程照明标准如下：

（1）道路照明标准

| 江陵路 | 道路等级 | 平均亮度维持值(cd/m2) | 平均照度维持值Eh,av(lx) | 照度均匀度 UE | 平均功率密度值（w/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支路 | ≥0.75 | ≥10 | ≥0.3 | ≤0.5 |

| 桂花园路 | 道路等级 | 平均亮度维持值(cd/m2) | 平均照度维持值Eh,av(lx) | 照度均匀度 UE | 平均功率密度值（w/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主干路 | ≥1.5 | ≥20 | ≥0.4 | ≤0.7 |

（2）交会区照明标准

| 交会区类型 | 路面平均照度Eh,av(lx),维持值 | 照度均匀度UE |
| --- | --- | --- |
| 主干路与支路交会 | 30/50 | 0.4 |
| 主干路与次干路交会 |  |  |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 |  |

2、供电电源

道路照明电源

①本次道路于(桂花园路-江陵路)交汇处新建1台100KVA箱变电源，箱体及其基础外立面颜色应与周边环境相协调，箱体应尽量避开高温、腐蚀严重、易燃易爆的工厂和仓库附近以及易被淹没的低洼地段等场所，箱体长边应与人行道平行，严禁占用人行道、自行车道、盲道。多箱集中是指将多个箱体集中设置在适当区域，建议市政箱体应多箱集中设置。

②本工程路灯电源总体考虑，路灯供电半径小于800m。线路电压降按≤5%控制。路灯配电箱设计留有一定裕量，以便备用给今后需要增加的亮化项目、广告灯箱用电等。

3、路灯设置

（1）照明方式：本工程采用常规杆式照明方式。

（2）照明光源和灯具

设计采用高效LED光源作为本次照明设计光源，路灯灯具采用半截光型灯具。

（3）道路照明：

1）上下江陵路沿道路北侧人行道上布置9m高单臂路灯，光源为100W LED光源。路灯杆间距为30m，为半截光型灯具，悬臂长度1.8m，灯具仰角为12°，距离路沿石0.75m处。

2）桂花园路沿道路双侧人行道上对称布置12m高双臂路灯，光源为300W +60W LED光源。路灯杆间距为36m，为半截光型灯具，悬臂长度2.2m+1.8m，灯具仰角为12°，呈双侧对称布置，距离路沿石0.75m处。

（4）路灯控制方式：

1）道路照明应合理确定开关灯时间。

2）路灯分全夜式、半夜式两级控制，半夜车流、人流小时关闭半夜式灯具，节约电能。经过调整后的路面平均照度不得低于8lx。

3) 城市道路应配套建设满足道路安全使用和节能环保要求的照明系统。

4、照明计算

（1）上下江陵路

本工程所采用灯具100W LED光源，光源光效不低于125Lm/W，利用系数取0.6，维护系数取0.7，照明指标计算值如下表所示：

| LED 照明方案 | 灯杆高度H | 灯间距S | 照度值 | 平均亮度 | 均匀度 | 眩光指数 | 功率 密度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范规定值 （支路） | H≥0.6weff | S≤3.5H | ≥10lx | ≥0.75cd/m2 | ≥0.3 | <12% | ≤0.5w/m2 |
|  | 9m | 30m | 13.3lx | 0.8cd/m2 | =0.33 | 9.6% | 0.39w/m2 |

- 桂花园路

本工程所采用灯具300W +60W LED光源，光源光效不低于125Lm/W，利用系数取0.6，维护系数取0.7，照明指标计算值如下表所示：

| LED 照明方案 | 灯杆高度H | 灯间距S | 照度值 | 平均亮度 | 均匀度 | 眩光指数 | 功率 密度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范规定值 （主干路） | H≥0.6weff | S≤3.5H | ≥20lx | ≥1.5cd/m2 | ≥0.4 | <12% | ≤0.7w/m2 |
| 35m路幅 | 12m | 36m | 33.3lx | 1.9cd/m2 | =0.43 | 9.6% | 0.69w/m2 |

说明：本次设计所选灯具优良，相关技术参数能满足照度及均匀度要求，并且符合规范和导则要求。

4、管线铺设

（1）YJV（铜芯）-0.6/1kV-5*25型电力电缆电缆。照明干线在过路和分支处设电缆检查井,检查井盖采用球墨铸铁防盗井盖。沿人行道、绿化带敷设时，电缆穿CPVC110*4电缆套管敷设，管壁厚度不低于2.5mm，埋深为管顶距路面0.5m,；过道路交叉口及穿越机动车道时，电缆穿CPVC110*4电缆套管外加混凝土包封，管壁厚度不低于4mm，埋深为管顶距路面0.7m。管线埋管时均采用管枕进行固定后再进行混凝土包封，确保其管线不受破坏。

（2）配电线路各相回路交错接引灯具，三相负荷应尽量平衡。由接线井引至灯杆检修门的供电导线为BVR3*2.5mm2，路灯单独设置6A 30mA带漏电保护的空气开关设置在灯杆底部接线盒或接线井内，应做好防水处理。

（3）所有路灯位置、主管分支位置及线路交叉位置均设置接线井。路灯接线井按一灯一井设置，其接线井为400 x 600mm。接线井应设置防盗设施，防止路灯管线被偷盗。人行道范围内地井盖设施不宜设置在盲道、缘石坡等无障碍设施范围内，对影响盲道设施的井盖应采用隐形井盖上覆盲道板形式敷设，且井盖应以球墨铸铁作为基本构件材质。

（4）无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。

（5）电缆保护管内壁应光滑无毛刺，且应满足机械强度和耐久性要求。地埋保护管应满足埋管大样图埋深下的抗压和耐环境腐蚀性的要求。排管应置于整平夺实土层且有足以保持连续平直的垫块上，纵向排水坡度不宜小于0.2%。管路纵向连接处的弯曲度应符合牵引电缆时不致损伤的要求。管孔端口应采取防止损伤电缆的处理措施。其他应应满足《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018第5章相关要求。

（6）本工程全路段均预埋交控设备、指路牌及公交站等设施用管线，除交叉路口外其管线与路灯管线同沟敷设。其分支管供电均引自邻近路灯井。

5、防雷接地

（1）防雷：常规路灯利用路灯金属杆作防雷接闪器。

（2）安全接地：道路照明配电系统的接地型式采用TN-S接地系统，防雷接地与保护接地共用接地系统，接地干线从路灯电源点引出，金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱（屏）、公交站及雨棚或金属构件等设备的外露可导电部分均应与接地干线可靠连接，接地干线与路灯基础接地极可靠连接，路灯每隔300米设置集中接地极，接地电阻≤4Ω。如实测电阻值不能满足要求，应补打人工接地极。TN-S系统应满足《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012第 7.2.3和7.2.6的要求。

（3）路灯箱变、路灯地柜及设有信息设备的杆体设备仓或控制箱均应设置电涌保护器（SPD）。

6、其他

凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

5.3.2强弱电管道工程设计

1.通信管网

1、根据规划，上下江陵路结合道路专业提供的条件和要求，在道路北侧人行道下预埋2×3型CPVCΦ110*4.0mm排管（市政光纤引入(48芯光纤)）。在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2×3型CPVC Φ110*4.0mm通信排管，采用C20混凝土包封。桂花园路根据规划，结合道路专业提供的条件和要求，在道路东侧人行道下预埋2×3型CPVCΦ110*4.0mm排管（市政光纤引入(48芯光纤)）。在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2×3型CPVC Φ110*4.0mm通信排管，采用C20混凝土包封。

2、人行道下通信排管管埋深不小于0.7m，车行道下通信排管埋深不小于0.7m，电缆保护管底部垫层要求厚度不小于100mm。每隔80m-100m设置一个通信手孔井，每隔160米左右预留一组过街管道2*3型及通信手孔井(过街管道尽量结合道路的实际开挖情况处理)。具体布置详见平面图。

3、进入手孔处的管道基础顶部距手孔基础顶部不小于0.4m，管道顶部距手孔上覆板底部不小于0.3m。

4、为防沟内积水，电缆沟底排水坡度不小于0.5%，并且在电缆井底部用UPVCφ110排水管接至管沟或雨水井中。

5、附表：

通信管道和其他地下管线及建筑物间的最小净度表

| 其他地下管线及建筑物名称 |  | 平行净距（m） | 交叉净距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水管 | 300mm以下 | 0.5 | 0.15 |
|  | 300-500mm | 1.0 |  |
|  | 500mm以上 | 1.5 |  |
| 污水、排水管 |  | 1.0 | 0.15 |
| 热力管 |  | 1.0 | 0.25 |
| 燃气管 | 压力≤300kPa | 1.0 | 0.3 |
|  | 300kPa<压力≤800kPa （3kg/cm2<压力≤8kg/cm2） | 2.0 |  |
| 电力电缆 | 35kV以下 | 0.5 | 0.5 |
|  | 35kV及以上 | 2.0 |  |
| 高压铁塔基础边 | >35kV | 2.50 | -- |
| 通信电缆(或通信通道) |  | 0.5 | 0.25 |
| 通信电杆、照明杆 |  | 0.5 | -- |
| 绿化 | 乔木 | 1.5 | -- |
|  | 灌木 | 1.0 | -- |
| 道路边石边缘 |  | 1.0 | -- |
| 铁路钢轨（或坡脚） |  | 2.0 | -- |
| 沟渠（基础底） |  | -- | 0.5 |
| 涵洞（基础底） |  | -- | 0.25 |
| 电车轨底 |  | -- | 1.0 |
| 铁路轨底 |  | -- | 1.5 |

注：

① 主干排水管后敷设时，其施工沟边与管道间的平行净距不宜小于1.5m。

② 当管道在排水管下部穿越时，交叉净距不宜小于0.4m，通信管道应作包封处理。包封长度自排水管道两侧各长2m。

③ 在交越处2m范围内，煤气管不应做接合装置和附属设备，如上述情况不能避免时，通信管道应作包封处理。

④ 如电力电缆加保护管时，交叉净距可减至0.15m。

2.电力管网

1、根据规划，上下江陵路结合道路专业提供的条件和要求在道路南侧人行道下的预埋电力2*3型CPVCΦ167*5mm排管（10KV高压入地电缆-YJV22-10KV-1*240*6根），在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2*3型CPVCΦ167*5mm，并采用C20混凝土包封。桂花园路结合道路专业提供的条件和要求在道路西侧人行道下的预埋电力2*3型CPVCΦ167*5mm排管（10KV高压入地电缆-YJV22-10KV-1*240*6根），在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2*3型CPVCΦ167*5mm，并采用C20混凝土包封。

2、高压电力排管人行道管埋深不小于0.7m，车行道下电力排管埋深不小于0.9m，电缆保护管底部垫层要求厚度不小于100mm。每隔60m-100m设置一个电缆人孔井，每隔120米左右预留一组2*3型过街管道及电力电缆人孔井(过街管道尽量结合道路的实际开挖情况处理)。具体布置详见平面图。

3、为防沟内积水，电缆沟底排水坡度不小于0.5%，并在电缆井底部采用UPVCφ110管接至就近雨水管沟或井水中。

4、全线通长敷设一根40*4的扁钢，作为接地线，接地电阻小于4欧姆。电缆井内接地线安装参见《接地装置安装》15D501-4第28页。

5、在埋设过程中，如高压电缆管网与路灯管网有冲突，需两者一起配合施工，两者可并列埋设，但两者外皮间距净空不小于0.25米。

6、附表

埋地敷设的电缆之间及各种设施平行或交叉时的最小净距    （单位：m）

| 电缆直埋敷设时的情况 | 平行时 | 交叉时 |
| --- | --- | --- |
| 10kV 以上电力电缆之间及其与10kV 及以下和控制电缆之间 | 0.25 | 0.5（0.25） |
| 10kV以下电力电缆之间及其与控制电缆之间 | 0.1 | 0.5（0.25） |
| 控制电缆之间 |  | 0.5（0.25） |
| 通信电缆、不同使用部门的电缆 | 0.5（0.1） | 0.5（0.25） |
| 水管、压缩空气管 | 0.5（0.25） | 0.5（0.25） |
| 可燃气体及易燃液体管道 | 1 | 0.5（0.25） |
| 铁道（平行时与轨道、交叉时与轨底，电气化铁路除外） | 3 | 1 |
| 道路（平行时与路边、交叉时与路面） | 1.5[0.7] | 1 |
| 排水明沟（平行时与沟边、交叉时与沟底） | 1[0.5] | 0.5 |
| 建筑物、构筑物基础 | 0.6[0.3] |  |
| 1kV以下架空线路电杆 | 1[0.5] |  |
| 1kV以上架空线路电杆塔基础 | 4[2] |  |
| 树木主干 | 0.7 |  |
| 注：1.表中所列静距，应自各种设施（包括防护外层）的外缘算起。 2.路灯电缆与×路灌木丛平行距离不限。 3.表中园括号内数字，是指局部地段电缆穿管，加隔板保护后允许的最小净距。 方括号内数字指特殊情况下可采用的最小值。 |  |  |

5.3.3施工注意事项

1.施工单位进场后，应逐一查明工程场所及周边状况，重视施工过程对周边环境肯能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要设施、路线等施工方案需报主管部门审批后方可实施。

2.施工单位应根据《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2018），结合工程场地的情况、施工作业内容、设计文件要求等，提出本工程的安全风险源，制定有针对性的施工安全专项方案及作业指导书，在组织架构，施工方案、工艺流程、监管机制、应急预案等方面，提出相应措施及管理细则，交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，并在实施中切实遵照执行。

3.除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以策安全。

4.施工中必须严格执行相关标准及规范的要求。

  - 5.4 园林绿化工程

园林绿化工程说明详见专业图纸。

  - 5.5 建筑工程

建筑工程说明详见专业图纸。

- 施工注意事项

1．必须严格按照施工规范进行施工。

2．施工前应进行复测，对施工范围内的控制点应迁出保护，以便施工。

3．施工时应与各管线单位协调，避免重复开挖和窝工。

4．路基施工前必须清除表面腐植土、垃圾、淤泥。

5．本工程中所用混凝土均采用商品混凝土。

6. 交安设施施工前，应征询交警部门意见。

7．其他未尽事宜按相关规范执行。