  - 交通疏解设计说明

  - 5.1工程概况

得胜南路（南辅道-求索西路）排水管网建设工程位于岳阳市岳阳楼区，路径北起南辅道，南至求索西路。新建雨水、污水管主要沿道路东半幅敷设。项目区域得胜南路由南往北依次与求索西路、岳阳大道、青年中路、南辅道相接。

得胜南路道路横断面现状：南辅道至青年中路为5.5m人行道+7m机动车道+7m机动车道+5.5m人行道；青年中路枢纽范围为5.0m人行道+12m机动车道+12m绿化带+8m机动车道+2.5m人行道；青年中路至求索西路为9.0m人行道+10.5m机动车道+10.5m机动车道+9.0m人行道。

南辅道-青年中路道路横断面图

青年中路枢纽范围道路横断面图

青年中路-求索西路道路横断面图

  - 5.2 编制依据

（1）《城市道路工程设计规范》(GJT37-2012)

（2）《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

（3）《城市道路交通标志和标线设置规范》 （GB51038-2015）；

（4）《长沙市城市道路交通设施设计优化指南》 （2016年3月版）；

（5）《城市道路交通设施设计规范》 （GB50688-2011）；

（6）《城市道路交通工程项目规范》 （GB55011-2021）；

（7）《道路交通标志和标线 第二部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）

（8）《道路交通标志和标线 第三部分：道路交通标线》（GB5768.3-2025）

（9）《道路交通标志和标线 第四部分：作业区》（GB5768.4-2017）

（10）《道路交通信号灯设置与安装规范》 （GB14886-2016）；

（11）施工区周边道路的摸底调查。

  - 5.3 交通疏解的原则

在施工期间遵循：“服从指挥、合理安排、科学疏导、适当分流、专人专责、确保畅通”的原则，切实做好交通配合工作，保证施工期交通通畅。

（1）坚持“以人为本”，充分考虑市民长期以来形成的出行习惯，尽可能减少调整给市民出行带来的不便。

（2）坚持与施工计划保持“一致性”原则，在制定施工期间的交通组织方案时，保证交通组织方案以及实施时间与主体工程施工一致性，保证方案顺利实施。

（3）确保施工期间行人、车辆与施工的安全，降低行人，车辆及施工等风险。

（4）交通组织所需要设置的标志，应尽量做到适合交通实际需要，以保证行车安全。

（5）充分利用周边道路资源，做到合理分流，顺利施工。

  - 5.4 施工流程（仅为示意，具体以获批施工组织专项方案为准）

。根据工地现场的考察和了解，由于施工的路面长度较长，为确保街道内车辆及人员的安全，保持道路通畅并尽量减少给交通疏导带来的压力，在施工阶段采取分段全围敞施工,做到施工一段，回填恢复一段，开放一段。

  - 5.5 交通疏解概况

本项目雨、污水管道实施范围主要为德胜南路东半幅，交通疏解期间，将道路东半幅封闭，西半幅双向通行，管道埋设及路面回填恢复后拆除围挡，围挡尺寸高2.5m。沿线交叉口采用顶管施工，不影响交叉口交通通行；

交通疏解期交通横断面图

  - 5.6 交通组织措施：

（1）在实施施工的区域相关路口设立警示牌与交通标志牌

（2）路口设置明显的交通标示，指导车辆分流。同时，为确保现场的施工和行车两不误，在每个封闭施工点各设 2 名具备交通管理知识的交通管理员，实行不间断的值勤，维护现场交通秩序和行车安全，确保正常施工作业和防止交通事故。

（3）加强与各部门的沟通，并积极配合做好交通管理工作及环境保护工作。

（4）建立与交警部门联系的直通道，及时反馈现场交通状况。在交通高峰期必要时请交警到现场协助指挥。当严重塞车时请交警到现场指挥并按应急方案进行分流。

（5）根据工程分段施工及现场的布置情况，施工场地合理安排进出车道，做到各行其道。工程车严格按照指示和交通指挥员指挥行驶，礼让其他车辆，通道上禁止白天占道装卸施工材料。

（6）交通疏导小组每天必须对管理范用内的路段进行巡查，发现有阻碍交通的障碍物或道路损坏，及时处理。

（7）施工范围内车行道和人行道按规定设置夜间警示灯，确保车辆、行人道通行安全。

（8）夜间施工按规定设置夜间交通的安全措施

（9）施工完毕后及时清理干净现场，将剩余的材料，施工机械及时运回本公司，现场清扫干净，重要的交通路段派人 24 小时现场守护，及时补填石粉，以利车辆的顺利通过。

  - 5.1.7 交通安全保证措施：

（1）施工前积极与公安交警部门协商，严格按批准的方案进行施工。

（2）施工期间，施工场地采用围接封闭施工。

（3）施工材料及机械停放在施工范围内，不占用其它行车通道和人非车道。

（4）机械进退场尽量选择行车较少的时段，避免造成交通阻塞；

（5）施工场地设置交通疏导员，保证机动车辆与行人正常、安全有序通行。尤其是在围挡区域头、尾两端，需安排人员指挥车辆行驶。

  - 5.1.8 交通组织配套措施：

（1）安排疏导员在交警带动指挥下对过往封闭施工区路口的车辆进行疏导。

（2）准备拖车一辆，在施工路段及外围发生一般交通事故和车辆抛锚时，在做好现场标记的前提下，及时将事故抛锚车辆拖离现场，恢复正常行驶。

（3）合理安排施工工期，重点部位采取交叉作业的方式，坚决杜绝占路不施工的现象。

（4）工程项目部与管理部门积极配合协调，合理疏导，确保工程顺利进行。

  - 5.1.9 施工注意事项及建议：

充分利用电视、微信、广播、报纸、互联网等新闻媒体大力进行宣传，向社会公告施工期间的交通组织措施，让过往驾驶员提前知晓并调整出行路线。并在施工期间滚动播报施工路段及分流路段交通状况。

  - 5.10 交通应急预案：

为快速、及时、妥善处理本项目发生的突发性交通事故及交通拥堵，做好及时疏导工作，最大限度地减少交通堵塞及事故造成的人员伤亡、财产损失和社会危害，维护人民群众的生命安全和社会稳定，特制定交通应急预案。

在本工程施工期间，成立应急处置领导小组，任命一位组长，四位副组长，急处置领导小组成员若干，各小组成员在本部门要组织相应的应急处置人员，随时听候应急处置领导小组的指挥。应急领导小组职责：建设工地发生安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各抢救小组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，第一时间向110、119、120、企业就援指挥部、当地政府安监部门、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班，值班者必须住在工地现场，手机24小时开通，发生紧急事故时，在项目部应急组长抵达工地前，值班者即为临时就援组长。

  - 5.11 施工期间防尘降噪措施

（1）对进入施工现场的各种车辆进行限速，防止车速过快产生扬尘。施工现场每天至少洒水三次以防扬尘。车辆出入口处设清理车辆用喷头，驶出施工现场的运输车辆必须车身整洁，防止车辆将泥砂带出场外污染道路。运输车辆经冲洗干净后方可驶出现场。

（2）施工现场易飞扬、细颗粒散体材料要采取表面围布覆盖等防扬尘措施。散料运输车运输时要覆盖防止遗洒、飞扬，减少污染。

（3）施工现场提倡文明施工，施工人员禁止大声喧哗、打口哨，特别在夜间施工时，要杜绝此类现象。同时增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对操作人员进行书面和口头交底，讲述环境保护的重要性，提高施工人员的环境管理意识，在施工中自觉遵守环境管理方案。

（4）从声源上降低噪声。尽量选用低噪声设备，所有施工机械应符合环保标准，操作人员需经过环保教育并记录。对各种施工机械和工序的噪音值进行监测，不符合规定应立即停止施工，并采取有效措施。

（5）施工现场制定的噪声控制措施，由施工现场的专职安全员监控，对环保、卫生工作进行检查记录，对施工现场的噪声随时进行监控，未按要求进行降低噪声作业的立即停工整改。同时加大治理噪声的宣传和奖惩力度，充分利用教育、经济等手段做好噪声的治理。

  - 5.12 其他

施工过程结合施工工序和交通现状，合理组织交通，编制交通疏导方案，并报送交通主管部门审批，工程量按实计量。