岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目——

施工图设计说明书（园林）

- 一、工程概况

1.1工程概述

本项目位于岳阳市第十四中学。本次设计范围（近期实施范围）约为20914.93㎡；主要改造内容包括：透水铺装、绿化、透水人行步道、海绵设施等基础配套设施工程。

1.2设计依据：

1.GB 51192-2016  《公园设计规范》

2.CJJ 75-97      《城市道路绿化规划与设计规范》

3.GB 50420-2016  《城市绿地设计规范》

4.GB 50442-2015  《城市公共设施规划规范》

5.《城市绿化条例》（国务院1992.08.01实施）

6.CJJ 82-2012    《园林绿化工程施工及验收规范》

7.GB55014-2021   《园林绿化工程项目规范》

1.3本工程施工图中除总图及标高以米（m）为单位外，其他均以毫米（mm）为单位。

1.4本工程等高线高差除特殊标明外，其余均为0.30m一级。

- 二、园建施工要求：

2.1硬景

1.硬景部分需依设计师大样有关特殊压顶和壁脚细部做法。所有有关特定花岗石雕刻装配施工前需由甲方及设计师审批。

2.图中所选材料及饰面可根据供货商货源而定，施工前需详绘材料分割施工大样及排砖计划，并提供样板，经甲方及设计师确认同意后，方可施工。

3.除特殊说明外，所有铺面设计，细部选材及饰面需按设计师指定做法完成。

4.所有石材切割及完成面的粘贴、分割缝，于装配前应取得甲方及设计师的认可。

5.所有石材外露表面处理应按图纸要求处理，并应送样经甲方及设计师的认可，方可施工。

2.2建/构筑施工

1.施工时要按图施工，如有改变须征得设计师同意。

2.所有外装饰材料色彩及款式须报小样，经设计师认可后方可大面积施工。

3.预埋管线及喷头应做防腐处理，地下管线应在绿化施工前铺设，高功率灯具应距植物一定距离（>1.0M）。

4.除特别说明外，所有工地结构细则需参照建筑师基本规范。

- 2.3结构施工

铺地基层中的素土夯实要求密实度>95％（环切法），分层夯填，每层厚度不大于300mm。当填土厚度小于250mm时，改为填级配良好的自然砂砾石或人工级配碎石。

所选垫层材料为碎石，应级配良好，不含植物残体，垃圾等杂质。砂石最大粒径不宜大于50mm。承载力不应小于250KPa。

- 三、种植设计说明：

3.1总种植要点

1.严格按苗木表规格购苗，应选择枝干健壮，型体优美的苗木，大苗移植尽量减少截枝量后期做好保证成活率的措施，如遮盖，大量灌水等。

2.规则式种植的乔灌木，同一树种规格大小应统一。丛植和群植乔灌木应高低错落。

3.分层种植的花带，植物带边缘轮廓种植密度应大于规定密度，平面线形应流畅，边缘呈弧形。高低层次分明，且与周边点缀植物高差不少于30CM。

4.孤植树应树形姿态优美、奇特、耐看。

5.整形装饰篱苗木规格大小应一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形，起伏有致。靠路边有色带的灌木在修剪时应倾斜于道路。

6.种植后每天浇水至少两次，集中养护管理。

7.大苗木移植严格按土球设计要求。

8.草皮移植平整度误差（<=1CM）。

9.苗木表中所规定的冠幅，是指乔木修剪小枝后，大枝的分枝最低幅度或灌木的叶冠幅。而灌木的冠幅尺寸是指叶子丰满部分。只伸出外面的两、三个单枝不在冠幅所指之内，乔木也应尽量多留些枝叶。

3.2苗木的土球与树穴的要求说明

1.土壤要求：绿化面层最少为50CM为良好土壤。即不含砂石、建筑垃圾，如果是回填土，不能是深层土。最好以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃冲积或黏壤土 , PH7.0~8.0之间较为理想，但土壤pH值高于8.0或全盐量值高于1.8‰，则必须换土。如果土层薄、结构不良的石砾土、重砂土、粘质土中长势会弱，基肥不得采用油性很大的垃圾肥。

2.挖树穴要正确：必须使坑底与坑壁呈垂直型。且要比根系球大出30CM以上。且要加上20公分厚有机肥，再覆以一层园土后种植，使苗木今后生长健壮，克服土壤贫瘠的缺点。

3.以下树穴均为错误：锅底形，上小下大形，上大下小形。

4.树木土球计算应为：普通苗木土球直径=2x树地径周长+树直径，大苗土球加大，根据不同情况土球是胸径的7-10倍，土球厚度应是土球高度的2/3。

- 树穴的直径随土球增大而递增，具体尺寸如下：

| 土球直径（CM） | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树穴直径（CM） 面直径x底直径x深（CM） | 40x30x30 | 50x40x40 | 60x50x50 | 80x60x60 | 90x70x70 | 100x80x80 |

| 土球直径（CM） | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树穴直径（CM） 面直径x底直径x深（CM） | 110x90x90 | 120x100x100 | 130x110x110 | 140x120x120 | 150x130x130 |

5.如果遇到土质不好，扩大穴规格统一为：灌木180x60x60厘米圆形穴，乔木120x100x80厘米方形穴，超大乔木扩大穴为160x160x160。

6.植物挖穴时注意事项：（1）位置正确（2）规格适当（3）挖出的表土与底土分开堆放于穴边（4）穴的上、下口应一致（5）在斜坡上挖穴，应先将斜坡整成一个小平台，然后在平台上挖穴，挖穴的深度应从坡下口开始计算（6）在新填土方处挖穴，应先将穴底适当踩实（7）土质不好的应加大穴的规格（8）挖穴时遇上杂物要清走（9）挖穴时发现电缆、管道等要停止操作，及时找有关部门配合解决（10）挖穴时如遇上障碍物，应找设计人员协商。

四、施工注意事项

1.施工中必须严格执行相关标准及规范的要求。

2.必须严格按照施工规范进行施工。

3.施工前应进行复测，对施工范围内的控制点应迁出保护，以便施工。

4.施工时应与各管线单位协调，避免重复开挖和窝工。

5.本工程所用混凝土均采用商品混凝土。

6.其他未尽事宜按相关规范执行。

7.施工单位进场后，应逐一查明工程场所及周边状况，重视施工过程对周边环境可能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要设施、路线等施工方案须报主管部门审批后方可实施。

8.除本说明中提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以策安全。

岳阳市规划勘测设计院有限公司

2026年4月