双塘村果园(岳阳香柚)建设项目——

施工图设计说明书

- 一、工程概况

1.1工程概述

本项目位于南湖新区双塘村。本项目立足现代化生态果园建设标准，以科学种植、高效管理、节水节能、稳产优产为核心设计理念，结合场地地形、土壤、水文等自然条件，统筹规划果木种植、土方起垄、植物定植、配套管理用房及水肥一体化系统，兼顾果园生产实用性、运维便捷性与生态稳定性，打造标准化、集约化、智能化精品种植园区。以下为各专项详细设计说明：

本次设计范围（近期实施范围）约为159亩；主要改造内容包括：果木种植、主支路建设等基础配套设施工程。

1.2设计依据：

1.GB 51192-2016  《公园设计规范》

2.CJJ 75-97      《城市道路绿化规划与设计规范》

3.GB 50420-2016  《城市绿地设计规范》

4.GB 50442-2015  《城市公共设施规划规范》

5.《城市绿化条例》（国务院1992.08.01实施）

6.CJJ 82-2012    《园林绿化工程施工及验收规范》

7.GB55014-2021   《园林绿化工程项目规范》

1.3本工程施工图中除总图及标高以米（m）为单位外，其他均以毫米（mm）为单位。

1.4本工程等高线高差除特殊标明外，其余均为0.30m一级。

- 二、种植设计说明：

3.1总种植要点

1.严格按苗木表规格购苗，应选择枝干健壮，型体优美的苗木，大苗移植尽量减少截枝量后期做好保证成活率的措施，如遮盖，大量灌水等。

2.规则式种植的乔灌木，同一树种规格大小应统一。丛植和群植乔灌木应高低错落。

3.分层种植的花带，植物带边缘轮廓种植密度应大于规定密度，平面线形应流畅，边缘呈弧形。高低层次分明，且与周边点缀植物高差不少于30CM。

4.孤植树应树形姿态优美、奇特、耐看。

5.整形装饰篱苗木规格大小应一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形，起伏有致。靠路边有色带的灌木在修剪时应倾斜于道路。

6.种植后每天浇水至少两次，集中养护管理。

7.大苗木移植严格按土球设计要求。

8.草皮移植平整度误差（<=1CM）。

9.苗木表中所规定的冠幅，是指乔木修剪小枝后，大枝的分枝最低幅度或灌木的叶冠幅。而灌木的冠幅尺寸是指叶子丰满部分。只伸出外面的两、三个单枝不在冠幅所指之内，乔木也应尽量多留些枝叶。

3.2苗木的土球与树穴的要求说明

1.土壤要求：绿化面层最少为50CM为良好土壤。即不含砂石、建筑垃圾，如果是回填土，不能是深层土。最好以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃冲积或黏壤土 , PH7.0~8.0之间较为理想，但土壤pH值高于8.0或全盐量值高于1.8‰，则必须换土。如果土层薄、结构不良的石砾土、重砂土、粘质土中长势会弱，基肥不得采用油性很大的垃圾肥。

2.挖树穴要正确：必须使坑底与坑壁呈垂直型。且要比根系球大出30CM以上。且要加上20公分厚有机肥，再覆以一层园土后种植，使苗木今后生长健壮，克服土壤贫瘠的缺点。

3.以下树穴均为错误：锅底形，上小下大形，上大下小形。

4.树木土球计算应为：普通苗木土球直径=2x树地径周长+树直径，大苗土球加大，根据不同情况土球是胸径的7-10倍，土球厚度应是土球高度的2/3。

- 树穴的直径随土球增大而递增，具体尺寸如下：

| 土球直径（CM） | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树穴直径（CM） 面直径x底直径x深（CM） | 40x30x30 | 50x40x40 | 60x50x50 | 80x60x60 | 90x70x70 | 100x80x80 |

| 土球直径（CM） | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树穴直径（CM） 面直径x底直径x深（CM） | 110x90x90 | 120x100x100 | 130x110x110 | 140x120x120 | 150x130x130 |

5.如果遇到土质不好，扩大穴规格统一为：灌木180x60x60厘米圆形穴，乔木120x100x80厘米方形穴，超大乔木扩大穴为160x160x160。

6.植物挖穴时注意事项：（1）位置正确（2）规格适当（3）挖出的表土与底土分开堆放于穴边（4）穴的上、下口应一致（5）在斜坡上挖穴，应先将斜坡整成一个小平台，然后在平台上挖穴，挖穴的深度应从坡下口开始计算（6）在新填土方处挖穴，应先将穴底适当踩实（7）土质不好的应加大穴的规格（8）挖穴时遇上杂物要清走（9）挖穴时发现电缆、管道等要停止操作，及时找有关部门配合解决（10）挖穴时如遇上障碍物，应找设计人员协商。

- 三、果木种植设计

本次果木种植设计遵循“因地制宜、适地适树、合理配比、优质丰产”的原则，结合项目区域气候特征、土壤酸碱度、光照降水条件筛选适配果木品种，优先选择抗性强、挂果稳定、经济效益高的优良品种，同时兼顾品种搭配的合理性，规避单一品种病虫害高发、授粉不足等问题。

种植布局采用标准化行列式排布，根据不同果木的生长特性、成株冠幅、通风采光需求，合理设定株距与行距，保障果树生长过程中拥有充足的光照、通风及生长空间，减少郁闭徒长、病虫害滋生等问题。园区整体划分规整种植区块，各区块品种分区明确、布局有序，便于后期分区管理、精准养护及采收作业。同时，搭配少量固土护绿、改善园区微环境的绿化植被，兼顾生态防护与园区整体美观性，构建稳定可持续的果园种植生态体系。

- 四、土方起垄设计

土方起垄是果园提质种植的基础工程，核心目的为优化土壤排水条件、提升土壤透气性、规避积水烂根问题，同时抬高种植层，改善根系生长环境，适配果木深根生长特性。本项目结合场地原始地形、土壤质地及地下水位情况，统一开展精细化土方平整与起垄施工。

施工前先对场地杂物、杂草、建筑垃圾进行全面清理，深耕翻土、破碎土块，疏松土壤结构，破除土壤板结层。根据果木种植行距确定垄体走向，整体顺应场地坡度，保障排水顺畅，避免局部积水。垄体高度、宽度严格按照标准化种植参数设计，垄面平整饱满、垄线顺直、坡度均匀，垄间预留规范排水沟，实现“高垄种植、沟道排水”的布局模式。同时，对起垄后的土壤进行改良处理，适量掺入腐熟有机肥、河沙等，调节土壤肥力与疏松度，优化土壤理化性质，为果木定植及后期生长筑牢土壤基础。

- 五、植物定植设计

植物定植严格遵循标准化园林种植施工规范，结合不同果木的生长习性、定植季节要求，制定精细化定植施工方案，保障苗木成活率与后期生长态势。定植前完成苗木筛选工作，优先选择长势健壮、根系发达、无病虫害、枝干完整的优质壮苗，剔除弱苗、病苗、残苗，从源头保障种植质量。

根据预设株行距精准定点放线，标记定植点位，按照苗木根系大小开挖定植坑，定植坑尺寸适配苗木根系舒展需求，避免根系弯折、挤压。挖坑完成后，底层回填腐熟基肥与表土混合土层，中层回填素土并夯实，保证土层透气性与肥力。定植过程中严格控制苗木栽植深度，遵循“浅栽踏实、根系舒展、枝干垂直”的原则，校正苗木垂直度后分层覆土、分层夯实，杜绝空洞、悬空问题。定植完成后及时浇灌定根水，浇透浇足，同时做好苗木支撑固定、覆土保墒、杂草清理工作，减少苗木水分蒸发，提升定植成活率。针对不同品种果木的生长差异，差异化调整定植参数，实现精准化定植施工。

- 六、管理用房设计

管理用房为果园日常运维、物资存储、现场办公、设备管控的核心配套设施，设计遵循“实用简约、功能齐全、适配场地、节能环保”的原则，选址位于果园交通便利、视野开阔、不占用核心种植区域的边角位置，兼顾运维便捷性与种植区完整性。

管理用房功能分区清晰，主要设置物资存储区、工具存放区、设备控制室、临时办公休息区，可满足果园农具、农资、苗木物资收纳，水肥一体化设备、配电设备管控，日常巡查登记、养护作业调度等全场景需求。建筑造型简约规整，适配田园园区整体风貌，结构稳固、防水防潮、通风采光良好，适配户外露天果园的使用环境。同时，配套完善排水、通风、配电系统，预留智能设备管控接口，可适配后期园区智能化升级，为果园精细化、规范化、常态化管理提供硬件支撑。

- 七、水肥一体化设计

本项目采用智能化水肥一体化系统，替代传统漫灌、人工施肥模式，实现果园灌溉、施肥的精准化、自动化、节水化管理，有效提升水肥利用率，降低养护成本，保障果木均衡生长、稳产丰产。系统整体由供水系统、过滤系统、施肥系统、输送管网、终端滴灌设备、智能控制系统组成，布局覆盖全园所有种植区块，无灌溉死角。

系统依托智能控制设备，可根据不同果木的生长周期、土壤湿度、天气温度、土壤肥力状况，精准调控灌溉水量、施肥浓度、水肥施用时间及施用频次，实现“按需供水、按需供肥”。管网沿垄规范布设，终端滴头贴近果树根系分布层，水肥直接输送至根系吸收区域，大幅减少水肥蒸发、流失浪费，有效提升水肥利用效率30%以上。同时，系统配备多级过滤装置，可有效过滤水体杂质，避免管网、滴头堵塞，保障设备长期稳定运行。该系统可适配果树萌芽、开花、挂果、采收等不同生长阶段的水肥需求，均衡供给养分与水分，改善果树生长状态，提升果实品质与产量，同时节约水资源、减少化肥滥用造成的土壤污染，实现果园绿色高效种植。

- 八、整体设计总结

本项目通过五大专项系统化设计，形成“土壤改良-标准化种植-智能化养护-规范化管理”的完整果园建设体系。整体设计兼顾科学性、实用性与前瞻性，既满足果木生长的基础生态需求，又通过现代化设备与标准化施工，提升果园种植效率与管理水平，有效保障果园稳产、优质、高效运营，同时契合生态农业、智慧农业的发展理念，可实现经济效益、生态效益与管理效益的统一。

- 九、施工注意事项

1.施工中必须严格执行相关标准及规范的要求。

2.必须严格按照施工规范进行施工。

3.施工前应进行复测，对施工范围内的控制点应迁出保护，以便施工。

4.施工时应与各管线单位协调，避免重复开挖和窝工。

5.本工程所用混凝土均采用商品混凝土。

6.其他未尽事宜按相关规范执行。

7.施工单位进场后，应逐一查明工程场所及周边状况，重视施工过程对周边环境可能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要设施、路线等施工方案须报主管部门审批后方可实施。

8.除本说明中提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以策安全。

岳阳市规划勘测设计院有限公司

2026年5月